ATLAS 6.0

Stage 4-R

ESP32 + L298N 双电机台架验证重构计划书

以成功率为第一优先级，在不改变 Atlas 6.0 总目标的前提下，替代原 Stage 4 的首次电机验证实施方案。

| 文件版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-29 |
| 适用硬件 | ESP32 DEVKIT_C、L298N 模块、两台 Hiwonder 6V TT 编码电机 |
| 阶段边界 | 仅轮子悬空的台架验证；不落地行驶、不接编码器、不接 ROS2 |
| 文件关系 | 本文件替换 Stage 4 的实施路线；Atlas 6.0 原计划书和安全标准继续有效 |

|  | 批准状态：有条件采用 书中的“ESP32 + L298N”路线可以用于 Atlas 的 Stage 4 重构，但必须按本计划修正供电、驱动通道、GPIO、限流与验收方法。未取得准确的 L298N 模块正反面照片前，不进入最终接线和固件步骤。 |
| --- | --- |

|  | 安全红线 首次通电与任何改线必须由成年人在旁监督；轮子始终悬空；台式电源 OUTPUT 在完成检查前保持关闭；出现冒烟、异味、发热、持续堵转、电源限流或 ESP32 重启时立即断电。 |
| --- | --- |

# 1. 方案结论与变更范围

结论：采用“ESP32 + 一块 L298N 模块 + 两台 Hiwonder 电机 + 可限流台式直流电源”的新 Stage 4-R 路线。这是一条用于隔离故障、确认电机和驱动器基本功能的台架路线，不是最终量产电源架构。

|  | 为什么这样改成功率更高 台式电源可预先设定电压与电流上限，并可直接看到是否进入限流；ESP32 继续单独由 USB 供电；L298N 只负责两个电机通道。这样可把“电源、驱动、逻辑、机械”逐层验证，避免一次把所有未知硬件串在一起。 |
| --- | --- |

## 1.1 本次替代什么

| 项目 | 原 Stage 4 首次验证 | Stage 4-R 新路线 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动 | TB6612FNG 小模块 | L298N 双 H 桥模块 | Stage 4-R 临时替代；TB6612保留归档 |
| 首次电源 | 4×AA 电池盒 + 2A保险丝 + 自锁急停 | CC/CV 可限流台式电源，带独立 OUTPUT | 旧电源链先停用，不拆毁 |
| 硬件断电 | 蘑菇头急停开关 | 台式电源 OUTPUT 键 + 拔除电源线 | 仅限悬空台架；落地前须恢复独立物理断电 |
| 控制器 | ESP32 DEVKIT_C | 继续使用同一块 ESP32 | 保留 |
| 电机 | 两台 Hiwonder 6V TT 编码电机 | 继续使用原电机，只接 M+ 与 M− | 保留 |
| 编码器 | 后续阶段使用 | Stage 4-R 不接 | 6根线中的2–5号逐根绝缘 |

## 1.2 不被替代的 Atlas 6.0 安全要求

上电默认停车；只有明确 ARM 后才允许运动。

STOP、DISARM、串口超时、复位和通信中断必须使 ENA/ENB 失能并停止电机。

电机不能从 ESP32 的 5V/3.3V 引脚取电；ESP32 与驱动器只共地。

第一次实体运动测试必须轮子悬空；不得把“代码编译成功”当作实体验收通过。

Stage 4-R 不接编码器、不接 US-100、不接 ROS2、不进行地面行驶。

# 2. 三页书本内容的读取结论与技术修正

书本第192–194页给出的核心路径是正确的：选择 ESP32、底盘、电机驱动、电源与可靠连接线，先完成硬件连接检查，再编写控制程序。但原文属于通用四驱小车教学示例，不能直接等同于 Atlas 的两轮差速底盘。

| 书本要点 | 对 Atlas 是否保留 | 必须修正的内容 |
| --- | --- | --- |
| ESP32 作为控制器 | 保留 | 使用已确认的 ESP32 DEVKIT_C；避免与 Atlas 5.0 已占用 GPIO 冲突 |
| 使用 L298N 驱动直流电机 | 保留 | 一块 L298N 只有两路独立 H 桥；OUT1/OUT2 为电机A，OUT3/OUT4 为电机B |
| L298N 可同时驱动“4个电机” | 不按字面采用 | 四驱教学车通常是左侧两电机并联、右侧两电机并联；不能把 OUT1–OUT4 当作4路独立输出 |
| 5–12V 电源模块 | 改写 | 必须按电机额定值和 L298N 压降选电压，并使用限流；不能把随机5–12V适配器直接接上 |
| 高低电平控制方向，EN1/EN2控制速度 | 保留 | ESP32 3.3V 逻辑可满足 L298 输入高电平要求；ENA/ENB跳帽需在接PWM前拔除 |
| 完成接线后检查电源与地线 | 强化 | 增加万用表通断/电压检查、台式电源限流、分层通电与停止条件 |

|  | 关键物理限制：L298N 压降 ST 数据表给出的双极型输出级会产生明显压降；在 1A 条件下总饱和压降典型约 1.8V、最大可到 3.2V。因此把 6V 电池接入 L298N 后，电机端实际电压可能明显低于 6V，造成只响不转或起步困难。这也是本计划不把现有 4×AA 电池盒作为首次调试主电源的原因。 |
| --- | --- |

# 3. Stage 4-R 的范围、入口条件与完成定义

## 3.1 范围

| 包含 | 不包含 |
| --- | --- |
| 确认两台电机本体能正转、反转与停止 | 编码器计数与闭环速度控制 |
| 确认 L298N 两个通道可分别驱动左右电机 | ROS2、串口桥、里程计与行为节点联调 |
| 确认 ARM/STOP/DISARM/超时/复位安全逻辑 | US-100测距、自动避障与地面行驶 |
| 记录电压、电流限制、PWM阈值与温升现象 | 舵机头部、OLED和灯光联调 |

## 3.2 开始 Stage 4-R 前必须全部满足

| 状态 | 检查项目 | 结果 | 实测/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 一块带散热片、螺丝端子、ENA/ENB跳帽和5V-EN标识的 L298N 模块已到手。 | □通过 □失败 □未测 |  |
| □ | 可限流 CC/CV 台式直流电源已到手，电流能力至少3A，并带独立 OUTPUT 键。 | □通过 □失败 □未测 |  |
| □ | 自动量程数字万用表已到手，能测直流电压、蜂鸣通断和电阻。 | □通过 □失败 □未测 |  |
| □ | 两台电机分别标记 LEFT / RIGHT；6根线的1–6号已按卖家图确认。 | □通过 □失败 □未测 |  |
| □ | ESP32 能通过 USB 正常上传最小测试程序，串口监视器稳定。 | □通过 □失败 □未测 |  |
| □ | 成年人可在首次通电和每次改线后第一次通电时在旁监督。 | □通过 □失败 □未测 |  |

## 3.3 完成定义

只有第11节验收表中的必测项目全部由 Eric 实际执行并记录为“通过”，Stage 4-R 才能标记完成。任何未测项目都不得写成通过；代码编译、串口显示 OK 或单次转动都不等于完成。

# 4. 硬件与材料基线

## 4.1 继续使用的现有硬件

| 硬件 | 当前用途 | Stage 4-R 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DEVKIT_C | 实时控制器 | 继续使用 | Arduino IDE 选择 ESP32 Dev Module |
| 两台 Hiwonder TT 编码电机 | 左右驱动轮 | 继续使用 | 官方参数：6V标称，建议6–9V，堵转电流约1.2A/台 |
| 两轮差速底盘 | 机械结构 | 继续使用 | 轮子悬空，先修复/确认底板裂纹不扩展 |
| USB数据线与电脑 | ESP32供电、上传、串口 | 继续使用 | ESP32只从USB供电 |
| 杜邦线/端子线 | 低电流逻辑连接 | 部分继续使用 | 电机与电源路径不得只靠松动杜邦线 |

## 4.2 新增购买清单（按成功率排序）

| 优先级 | 物品与最低规格 | 数量 | 选择要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必须 | L298N 双H桥模块 | 2块 | 带散热片、螺丝端子、ENA/ENB跳帽、5V-EN标识；买2块便于替换排障 | 电机驱动与备件 |
| 必须 | CC/CV可限流台式直流电源 | 1台 | 0–12V或0–30V，≥3A，有电压/电流显示和独立OUTPUT键 | 安全可控供电与限流 |
| 必须 | 自动量程数字万用表 | 1只 | 直流电压、蜂鸣通断、电阻；带绝缘表笔 | 确认极性、短路与实际电压 |
| 必须 | 0.5–0.75 mm²软铜线 | 红/黑各1卷 | 建议18–20AWG；柔软、多股、绝缘完整 | 台式电源到L298N |
| 必须 | 适配螺丝端子的冷压端头 | 若干 | 与线径匹配；由成年人压接 | 防散丝与松脱 |
| 建议 | 绝缘热缩管/绝缘帽 | 若干 | 能逐根隔离电机编码器线2–5 | 防止未使用线互碰 |
| 建议 | 非导电支架或亚克力测试架 | 1套 | 轮胎离桌面至少20 mm且稳定 | 悬空测试 |

|  | 不要购买裸 L298 芯片 本计划针对已经集成续流二极管、散热片、端子和5V稳压/跳帽的 L298N 模块。裸芯片需要额外二极管、散热、电源与PCB设计，成功率显著更低。 |
| --- | --- |

## 4.3 暂时退出初次调试回路，但必须保留

| 现有物品 | Stage 4-R 处理 | 重新评估节点 |
| --- | --- | --- |
| TB6612FNG 小模块 | 防静电封装并标记“原Stage4驱动器，暂未验证” | Stage4-R完成后决定是否回归 |
| 4×AA 电池盒 | 不接入 L298N 首次测试；保留 | 确认电池类型、内阻和负载电压后 |
| 2A汽车保险丝及底座 | 不串入首次台式限流回路；保留 | 进入移动电池供电设计时 |
| 10A 1NO1NC 自锁蘑菇头开关 | 不接入首次台式限流回路；保留 | 进入地面行驶前重新设计物理急停 |

# 5. 电气架构与供电规则

## 5.1 Stage 4-R 架构

| 子系统 | 供电来源 | 允许连接 | 禁止连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 | 电脑 USB | ESP32 GND 与 L298N GND 共地；GPIO到L298N逻辑引脚 | L298N 5V 到 ESP32 5V；电机电源到ESP32 |
| L298N逻辑 | 模块自身5V稳压（仅在确认模块及5V-EN跳帽后） | 7–9V电机输入、GND、逻辑GPIO | 未确认模块布局前上电 |
| 左右电机 | 台式电源→L298N输出 | 各自只连接OUT成对端子 | 电机直接接ESP32；编码器线接OUT |
| 台式电源 | 市电输入 | OUTPUT关闭时接线；正接VIN/+12V，负接GND | 反接；先开OUTPUT再改线 |

## 5.2 电压和限流基线

| 测试阶段 | 电源设定 | 持续时间 | 通过现象 | 停止阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单电机直连隔离试验 | 先3.0V/0.30A；需要时升至3.0V/0.50A，再到4.0V/0.50A | 每次0.2–0.5秒 | 电机平稳起转，无异响 | 持续限流、只嗡鸣、线/电机发热 |
| L298N空载上电 | 7.0V/0.10A | 5秒 | 无冒烟、无明显发热，电流接近空载 | 立即限流或电流异常 |
| 单通道初测 | 7.0V/0.50A；必要时8.0V/0.50A | 每次≤0.3秒 | 单轮按命令转动并能停止 | 达到0.50A且不转 |
| 双通道初测 | 8.0V/1.50A | 每次≤0.5秒 | 两轮转动，ESP32不复位 | 持续限流、电压塌陷、驱动器快速升温 |
| Stage4-R上限 | 不得超过9.0V/2.0A | 仅悬空、短时 | 仅用于完成本阶段验收 | 任何异常立即OUTPUT关闭 |

|  | 关于现有4×AA电池盒 四节新碱性AA空载约6V，但经 L298N 压降后电机端电压可能过低；同时电池盒无法直接显示是否短路或进入大电流。因此它可保留作后续比较样品，不作为成功率优先的首次调试电源。 |
| --- | --- |

# 6. GPIO 锁定建议

以下分配尽量保留此前 TB6612 方案的引脚习惯，同时避开 Atlas 5.0 已确认的舵机、OLED和LED引脚。GPIO15不再使用，以减少启动绑带引脚相关风险；GPIO16/17也不采用，以兼容可能使用WROVER模组的开发板。

| L298N引脚 | ESP32 GPIO | 功能 | 上电安全状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENA | GPIO13 | 左电机PWM/使能 | LOW | 拔除L298N的ENA跳帽后连接 |
| IN1 | GPIO14 | 左电机方向1 | LOW | 与IN2组合决定方向 |
| IN2 | GPIO4 | 左电机方向2 | LOW | 与IN1组合决定方向 |
| IN3 | GPIO32 | 右电机方向1 | LOW | 与IN4组合决定方向 |
| IN4 | GPIO23 | 右电机方向2 | LOW | 替代此前可能使用的GPIO15 |
| ENB | GPIO33 | 右电机PWM/使能 | LOW | 拔除L298N的ENB跳帽后连接 |
| GND | 任一ESP32 GND | 逻辑参考地 | 已连接 | 必须与台式电源负极同点共地 |

## 6.1 Atlas 5.0 保留引脚（不得占用）

| 功能 | GPIO | 处理 |
| --- | --- | --- |
| Pan舵机 | 18 | 保留 |
| Tilt舵机 | 19 | 保留 |
| OLED SDA/SCL | 21/22 | 保留 |
| LED | 25/26/27 | 保留 |

# 7. 最终接线表（仅在模块照片确认后执行）

|  | 照片确认门 L298N克隆板的端子顺序、5V-EN跳帽和ENA/ENB跳帽布局并不完全一致。购买后先发送模块正面、背面、所有端子文字和跳帽近照；只有与本表标签一致时才接线。不要凭板子左右位置猜引脚。 |
| --- | --- |

## 7.1 电源与共地

| 编号 | 起点 | 终点 | 线材/颜色 | 上电前检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 台式电源 + | L298N “+12V / VIN / VS”电机电源端 | 0.5–0.75mm² 红线 | OUTPUT关闭；万用表确认不与GND短路 |
| P2 | 台式电源 − | L298N GND螺丝端子 | 0.5–0.75mm² 黑线 | 接线牢固、无散丝 |
| P3 | ESP32 GND | 同一L298N GND点 | 短黑色逻辑线 | 蜂鸣档确认两端导通 |
| P4 | 电脑USB | ESP32 USB口 | 数据线 | ESP32只由USB供电 |
| P5 | L298N 5V | 不连接ESP32 | 无 | 用绝缘帽/保持空置 |

## 7.2 左右电机六线定义与连接

| 电机线号 | 卖家定义 | Stage 4-R 连接 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机线 M+ | 左电机→OUT1；右电机→OUT3 | 作为电机功率线 |
| 2 | 编码器负极 GND | 不连接 | 单独绝缘，不与L298N GND连接 |
| 3 | 编码器 B相 / H2 | 不连接 | 单独绝缘 |
| 4 | 编码器 A相 / H1 | 不连接 | 单独绝缘 |
| 5 | 编码器正极 V+ | 不连接 | 单独绝缘，严禁接电机电源 |
| 6 | 电机线 M− | 左电机→OUT2；右电机→OUT4 | 作为电机功率线 |

|  | 方向说明 M+和M−是厂家对引线的命名，不代表装到左右两侧后一定都“向前”。完成单轮测试后，以车头方向为准记录每侧需要的逻辑组合；如一侧方向相反，优先在固件的 motor inversion 配置中修正，不反复拆电机插头。 |
| --- | --- |

## 7.3 ESP32 到 L298N 逻辑连接

| 编号 | ESP32 | L298N | 作用 | 接线状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | GPIO13 | ENA | 左电机PWM使能 | 先拔ENA跳帽，再接 |
| S2 | GPIO14 | IN1 | 左方向输入1 | 直连 |
| S3 | GPIO4 | IN2 | 左方向输入2 | 直连 |
| S4 | GPIO32 | IN3 | 右方向输入1 | 直连 |
| S5 | GPIO23 | IN4 | 右方向输入2 | 直连 |
| S6 | GPIO33 | ENB | 右电机PWM使能 | 先拔ENB跳帽，再接 |
| S7 | GND | GND | 共同逻辑参考 | 必须连接 |

## 7.4 跳帽规则

| 跳帽 | 本计划状态 | 原因 | 未确认时的处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENA | 拔除 | 否则通道可能被永久使能，GPIO13无法控制PWM/安全停机 | 不通电，拍照确认 |
| ENB | 拔除 | 否则通道可能被永久使能，GPIO33无法控制PWM/安全停机 | 不通电，拍照确认 |
| 5V-EN | 暂定保留 | 常见模块在7–9V输入时用板载稳压供逻辑电源 | 必须根据实际板子丝印和卖家说明确认 |

# 8. 成功率优先的执行流程

## R0 — 旧电路冻结与照片记录

全部断电：拔USB、关闭电池盒、拔出台式电源输出线。

为原TB6612、2A保险丝座和蘑菇头开关拍照；在线两端贴标签后再拆下。

把拆下零件分别装袋，标明“未损坏、Stage 4-R暂不使用”；不要剪掉短线或破坏端子。

记录变更原因：当前对原硬件不熟悉，选择可限流、可分层验证的L298N台架路线。

## R1 — 新硬件到货验收（禁止通电）

拍 L298N 正面、背面、螺丝端子文字、ENA/ENB跳帽、5V-EN跳帽和芯片散热片近照。

确认模块没有焊锡桥、翘起元件、烧痕、裂板或松动端子。

用万用表蜂鸣档确认台式电源正负线没有短路；确认电源输出初始为0V或OUTPUT关闭。

把左/右电机和1–6号线重新贴标签；2–5号每根分别绝缘。

|  | R1退出条件 只有模块端子布局得到确认、万用表检查无短路、所有线号清楚，才进入R2。 |
| --- | --- |

## R2 — 两台电机本体隔离测试（不接L298N、不接ESP32）

把底盘固定在测试架上，轮胎离桌面至少20mm；手动转轮确认无卡住或摩擦。

台式电源OUTPUT关闭，设3.0V、0.30A；左电机只把1号和6号接到电源。

成年人确认后短按OUTPUT 0.2–0.5秒，立即关闭；记录方向、是否起转、峰值电流和声音。

如果不转但没有异味/发热，升到3.0V、0.50A再试；仍不转则4.0V、0.50A再试。

交换1号和6号极性，只做一次反向短测；然后对右电机完整重复。

若任一电机持续顶到限流、只嗡鸣或不顺畅，停止Stage 4-R，先处理电机/机械问题。

## R3 — L298N 电源空载测试

断开所有电机和ESP32逻辑线；只保留台式电源正→VIN/+12V、负→GND。

按实际模块说明确认5V-EN状态；OUTPUT关闭时设7.0V、0.10A。

打开OUTPUT 2秒，再延长到5秒；观察电源电流、指示灯、芯片与稳压器是否发热。

任何立即限流、冒烟、异味或明显发热都判定模块不合格，关闭OUTPUT并换备用模块。

## R4 — ESP32 安全固件空载测试

L298N电机电源保持关闭；ESP32只接USB。

上传完整的Stage 4-R安全固件；启动时GPIO13和GPIO33必须为LOW，所有方向GPIO为LOW。

串口依次测试：状态查询、未ARM时运动命令、ARM、STOP、DISARM、非法命令和超时。

用万用表测ENA/ENB对GND：启动、STOP、DISARM和超时后应接近0V。

若复位时ENA/ENB曾出现持续高电平，禁止接电机，先修改固件或增加硬件下拉。

## R5 — 逻辑接线与左电机单通道测试

关OUTPUT并拔USB；按第7节接共地、ENA/IN1/IN2以及左电机OUT1/OUT2，右通道暂不接电机。

逐线做拉力检查；确认ENA跳帽已拔、ENB也拔除；确认L298N 5V没有接ESP32。

先插USB，确认ESP32启动为STOPPED；再设电源7.0V/0.50A并打开OUTPUT。

ARM后先以PWM 70执行左轮正转200ms，随后自动STOP；重复反转。

如果直连电机已通过而此时不转，可按70→90→110→130→150逐级试，每级只200ms且每次之间STOP。任何一级达到0.50A限流仍不转，立即停止排障。

## R6 — 右电机单通道测试

完全断电后把右电机接到OUT3/OUT4，并按第7节接IN3/IN4/ENB。重复R5的全部步骤。不得因为左侧通过而跳过右侧的限流、STOP和方向记录。

## R7 — 双电机短时测试

两侧单通道均通过后，完整连接两台电机；电源设8.0V/1.50A，轮子仍悬空。

执行双轮前进PWM70、200ms；STOP并检查ESP32是否复位、驱动是否升温。

如起步不足且两侧单独测试通过，可升到PWM90，再到PWM110；双电机初测不超过PWM110。

依次测试后退、原地左转、原地右转，每个动作200ms并自动STOP。

任何左右严重不同步先记录，不在Stage4-R做闭环补偿；方向相反用固件反向配置修正。

## R8 — 安全故障测试

保持轮子悬空，按第11节规定次数逐项验证。每个项目之间必须重新回到STOPPED和DISARMED。

## R9 — 冷却、复检与归档

关闭台式电源OUTPUT，等待10秒后拔USB；触摸前先用手背靠近判断是否异常热。

检查端子是否松动、线皮是否破损、是否有压线或被轮胎卷入的风险。

拍摄最终接线全景与端子特写；记录模块型号、跳帽状态、电压、电流限制和最低可起转PWM。

更新Atlas工程文档与Git；只有验收表全通过后才标记Stage 4-R完成。

# 9. 固件行为规范（在完整代码生成前锁定）

## 9.1 上电与状态机

| 状态/事件 | ENA/ENB | IN1–IN4 | 允许动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOT / RESET | LOW | 全部LOW | 仅打印READY；禁止自动恢复上次动作 |
| DISARMED | LOW | 全部LOW | 只接受ARM和状态查询 |
| ARMED_IDLE | LOW | 全部LOW | 等待合法、带时长上限的运动命令 |
| MOVING | 按PWM输出 | 按方向设置 | 到时自动STOP；持续监听STOP/DISARM |
| STOP / TIMEOUT / ERROR | 立即LOW | 全部LOW | 保持停车；需要重新ARM |

## 9.2 首次PWM策略

| 对象 | 起始PWM | 允许递增 | 单次持续时间 | 初测上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单电机 | 70/255 | 70→90→110→130→150 | 200ms | 150/255 |
| 双电机 | 70/255 | 70→90→110 | 200ms | 110/255 |

L298N存在较大压降，PWM70可能不足以克服静摩擦。因此允许按表逐级增加，但每一级都必须在限流、悬空和自动STOP条件下进行。

## 9.3 完整代码交付门槛

|  | 先确认模块，再生成代码 在收到实际 L298N 正反面、端子丝印、跳帽近照以及台式电源型号后，才生成完整的 Arduino .ino 文件。交付必须是一个可直接编译上传的完整文件，不要求 Eric 手工拼接代码片段。 |
| --- | --- |

# 10. 故障隔离表

| 现象 | 最可能层级 | 只做的下一步 | 禁止做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直连电源也不转 | 电机/机械/线号 | 停用L298N；复核1/6号线、轮轴卡滞和电机插头 | 继续升高L298N PWM |
| 直连会转，L298N不转 | 跳帽/逻辑/压降/模块 | 查ENA/ENB、共地、输入电平和输出电压；换备用模块对比 | 直接提高到9V/2A |
| 一侧转、一侧不转 | 单通道或该侧接线 | 交换左右电机输出做A/B隔离；始终断电后换线 | 同时改代码和接线 |
| 电源进入CC限流 | 短路/堵转/电流上限过低 | 立即OUTPUT关闭；查端子散丝和轮子卡住 | 长时间保持通电观察 |
| ESP32复位/串口断开 | 共地噪声/供电干扰/接错5V | 关电机电源；确认ESP32仅USB供电和共地单点 | 把L298N 5V接ESP32 |
| 电机只嗡鸣 | 有效电压不足或机械堵转 | 先确认直连测试；测L298N输出；按PWM阶梯短测 | 用手强行拨轮 |
| 方向相反 | 左右安装镜像 | 记录实际方向并使用固件反向标志 | 在带电时交换线 |
| 驱动器很热 | L298N损耗或持续大电流 | 立即停机冷却；缩短动作、检查电流与机械负载 | 继续完成剩余测试 |

|  | 一次只改变一个变量 排障时只改变电源电压、限流、PWM、通道或电机中的一个因素，并记录前后结果。如果同时改代码、接线和电压，就无法判断真正原因。 |
| --- | --- |

# 11. Stage 4-R 验收矩阵

| ID | 测试 | 次数 | 通过标准 | 记录结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 左电机直连正/反 | 各3次 | 每次0.5秒内起转；无持续限流/异常声 | □通过 □失败 □未测 |
| M-02 | 右电机直连正/反 | 各3次 | 同上 | □通过 □失败 □未测 |
| D-01 | L298N左通道正/反/停 | 各3次 | 命令一致；STOP后立即停 | □通过 □失败 □未测 |
| D-02 | L298N右通道正/反/停 | 各3次 | 命令一致；STOP后立即停 | □通过 □失败 □未测 |
| D-03 | 双轮前进/后退/左右转 | 各3次 | 动作正确、自动STOP、ESP32不复位 | □通过 □失败 □未测 |
| S-01 | 上电/复位无运动 | 5次 | 5/5轮子保持静止 | □通过 □失败 □未测 |
| S-02 | 未ARM运动命令 | 5次 | 5/5拒绝且无运动 | □通过 □失败 □未测 |
| S-03 | STOP | 5次 | 5/5立即失能并停车 | □通过 □失败 □未测 |
| S-04 | DISARM | 5次 | 5/5停车且后续命令被拒绝 | □通过 □失败 □未测 |
| S-05 | 串口命令超时 | 5次 | 5/5自动停车并回到安全状态 | □通过 □失败 □未测 |
| S-06 | USB断开/ESP32复位 | 5次 | 5/5不继续运动 | □通过 □失败 □未测 |
| S-07 | 电源OUTPUT物理关闭 | 5次 | 5/5电机电源被切断 | □通过 □失败 □未测 |
| T-01 | 热与气味检查 | 全程 | 无冒烟、异味、烫手、绝缘软化 | □通过 □失败 □未测 |

|  | 通过规则 所有必测项必须是“通过”；任何“未测”或“失败”都表示Stage 4-R尚未完成。发生安全项失败时，禁止进入Stage 5或地面运动。 |
| --- | --- |

# 12. Atlas 6.0 文档与版本管理更新

| 文件 | 必须更新的内容 |
| --- | --- |
| docs/03_HARDWARE_BASELINE.md | 记录L298N模块照片编号、台式电源型号、万用表型号；TB6612标记为暂时退出Stage4-R |
| docs/04_GPIO_MAP.md | 锁定ENA13、IN1 14、IN2 4、IN3 32、IN4 23、ENB33；记录GPIO15不再使用 |
| docs/05_SAFETY_STANDARD.md | 加入台式电源OUTPUT关闭、限流值、轮子悬空与L298N过热停止规则 |
| docs/08_TEST_ACCEPTANCE.md | 加入本计划第11节全部测试ID与真实结果 |
| docs/09_ENGINEERING_LOG.md | 记录书本路线、技术修正、每次实测电压/电流/PWM和故障 |
| docs/10_DECISION_LOG.md | 记录从TB6612+保险丝+急停首次调试链改为L298N+台式限流电源的原因和边界 |
| docs/11_CHANGELOG.md | 记录Stage4-R建立、GPIO变化、驱动器变化和验收状态 |

## 12.1 建议的 Git 节点

| 节点 | 提交信息建议 | 允许提交的证据 |
| --- | --- | --- |
| R1完成 | docs: add Stage 4-R L298N hardware baseline | 模块照片、端子确认、采购型号 |
| R4完成 | firmware: add fail-safe L298N bench-test controller | 编译日志、空载安全测试 |
| R7完成 | test: record suspended dual-motor bench results | 实测电压/电流/PWM、视频或照片编号 |
| R9验收 | release: accept Atlas 6.0 Stage 4-R | 第11节全部通过并由Eric确认 |

# 13. 实测记录表

| 项目 | 左电机 | 右电机 | 双电机/系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直连最低起转电压 | ____ V | ____ V | — |
| 直连峰值/限流电流 | ____ A | ____ A | — |
| L298N输入电压 | ____ V | ____ V | ____ V |
| 最低可起转PWM | ____ /255 | ____ /255 | ____ /255 |
| 动作持续时间 | ____ ms | ____ ms | ____ ms |
| 方向反转配置 | □否 □是 | □否 □是 | — |
| ESP32复位情况 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 |
| 驱动器温度/触感 | ________ | ________ | ________ |
| 异常声音/气味 | ________ | ________ | ________ |

L298N模块型号/链接：____________________________________________________________

台式电源型号：________________________  万用表型号：________________________

最终接线照片编号：____________________  测试日期：__________________________

成年人监督者：________________________  Eric确认：___________________________

# 14. 进入下一步的 Go / No-Go 规则

| 判断 | 条件 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| GO | R1–R9全部完成；第11节全部通过；无过热/复位/持续限流；实测数据已记录 | 冻结Stage4-R硬件与GPIO，提交Git，再按6.0计划进入后续编码器/闭环阶段 |
| NO-GO | 任一安全项失败、任一电机未通过、模块过热、ESP32复位、测试数据缺失 | 停留在Stage4-R，只处理失败层级，不进入地面行驶 |
| REVIEW | L298N压降导致性能不足，但电机与ESP32均正常 | 记录结论；比较更高效率驱动器后再决定最终硬件，不以升高电压掩盖问题 |

# 15. 技术依据

| 来源 | 用于本计划的内容 |
| --- | --- |
| 书本页码 | 第192–194页：4.2综合实战、4.2.1 Arduino ESP32控制小车；硬件准备、L298N接线与检查原则。 |
| STMicroelectronics | L298 Dual Full-Bridge Driver 数据表：双H桥结构、输入电平、逻辑电源、输出饱和压降和使能行为。 |
| Espressif | ESP32-DevKitC V4 用户指南：供电方式、引脚可用性，以及WROVER模组对GPIO16/17的保留说明。 |
| Hiwonder | TT编码电机产品规格：DC 3–12V、建议6–9V、标称6V、无载约100mA、堵转约1.2A、PH2.0-6PIN。 |

网页链接：
• ST L298 数据表：https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf
• Espressif ESP32-DevKitC：https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
• Hiwonder TT Motor：https://www.hiwonder.com/products/tt-motor-plastic

|  | 最终执行顺序 先购买并确认准确的L298N模块、限流电源和万用表；再做电机直连隔离测试；随后进行L298N空载、ESP32空载、左通道、右通道、双通道和安全验收。在每一层通过前，不进入下一层。 |
| --- | --- |