可以，而且这类两驱小车非常适合彻底把“调试通信”改成无线。ESP32 原本就集成了 Wi-Fi；不同型号还可能带 Bluetooth Classic 或 BLE，因此不需要再买 HC-05、ESP-01、无线串口之类的模块。

先给你一个结论：

如果你是普通的 ESP32-WROOM-32 / ESP32 DevKit，我最推荐：

“Bluetooth SPP + Wi-Fi OTA”

或者：

“Wi-Fi SoftAP + TCP终端 + Wi-Fi OTA”

前者最像你现在的串口监视器；后者更通用、更适合以后把小车做成网页控制、遥测、调参一体化系统。

============================================================

一、首先明确：你实际上有两个“数据线问题”

============================================================

你现在说的“告别数据线”，其实包含两个不同需求：

1. 运行程序之后无线通信

例如：

ESP32 输出：

速度=120

ESP32 输出传感器数据。

电脑输入：

F

ESP32 收到以后让小车前进。

电脑输入：

PWM=180

ESP32 修改电机 PWM。

2. 修改程序之后无线烧录

也就是：

改代码

↓

编译

↓

不插 USB

↓

直接把新程序传给小车

第一个可以使用：

Bluetooth

TCP

WebSocket

BLE

第二个应该使用：

OTA（Over-The-Air，无线升级）

所以真正的“无线开发小车”应该是：

无线终端 + OTA

而不仅仅是“把 Serial 换成 Bluetooth”。

============================================================

二、先确认你是哪一种 ESP32

============================================================

这是非常重要的一点。

不同 ESP32 芯片支持的无线功能不完全一样。

大致如下：

芯片                    Wi-Fi     Bluetooth Classic     BLE

------------------------------------------------------------

原版 ESP32/WROOM-32      支持           支持             支持

ESP32-S2                 支持           不支持           不支持

ESP32-S3                 支持           不支持           支持

ESP32-C3                 支持           不支持           支持

因此：

原版 ESP32 / ESP32-WROOM-32：

Bluetooth SPP

Wi-Fi

BLE

基本都能使用。

ESP32-S3：

Wi-Fi

BLE

不能使用 Bluetooth Classic SPP。

ESP32-C3：

Wi-Fi

BLE

不能使用 Bluetooth Classic SPP。

ESP32-S2：

主要使用 Wi-Fi。

如果你的 ESP32 板子上的金属屏蔽罩写着：

ESP-WROOM-32

或者：

ESP32-WROOM-32

那么你大概率使用的是原版 ESP32。

这种情况下，我下面讲的 Bluetooth Classic SPP 会非常适合你。

============================================================

三、方案一：Bluetooth Classic SPP

============================================================

推荐指数：

★★★★★

如果你的芯片是普通原版 ESP32，这是最简单的无线串口方案之一。

Bluetooth Classic 中有一个东西叫：

SPP

全称：

Serial Port Profile

也就是：

“蓝牙串口”

它的作用非常接近：

电脑

↓

USB串口

↓

ESP32

只不过变成：

电脑/手机

↓

Bluetooth

↓

ESP32

ESP32 Arduino 框架里面直接提供：

BluetoothSerial

所以你现在可能写：

Serial.println("Motor started");

以后可以写：

SerialBT.println("Motor started");

接收数据也可以写：

if (SerialBT.available()) {

char c = SerialBT.read();

}

------------------------------------------------------------

最简单的 Bluetooth 小车程序

------------------------------------------------------------

#include <BluetoothSerial.h>

BluetoothSerial SerialBT;

void setup() {

Serial.begin(115200);

SerialBT.begin("ESP32_CAR");

Serial.println("Bluetooth started");

}

void loop() {

if (SerialBT.available()) {

char cmd = SerialBT.read();

if (cmd == 'F') {

SerialBT.println("Forward");

// motorForward();

}

else if (cmd == 'B') {

SerialBT.println("Backward");

// motorBackward();

}

else if (cmd == 'L') {

SerialBT.println("Left");

// motorLeft();

}

else if (cmd == 'R') {

SerialBT.println("Right");

// motorRight();

}

else if (cmd == 'S') {

SerialBT.println("Stop");

// motorStop();

}

}

}

电脑或者手机连接：

ESP32_CAR

然后发送：

F

ESP32 收到：

F

ESP32 可以返回：

Forward

所以整个通信结构就变成：

电脑/手机

↑

↓

Bluetooth

↑

↓

ESP32

↑

↓

L298N

↑

↓

两个电机

这样已经能够满足：

电脑发送数据给 ESP32

ESP32 接收数据

ESP32 输出数据

电脑查看 ESP32 输出

也就是说：

电脑 ⇄ 无线 ⇄ ESP32

而不是：

电脑 ⇄ USB数据线 ⇄ ESP32

============================================================

四、不要只使用单字符控制

============================================================

最开始测试当然可以使用：

F

B

L

R

S

但是以后项目复杂以后，我建议你设计自己的“命令协议”。

例如：

F 180

B 120

L 160

R 160

STOP

STATUS

PWM 200

ESP32 可以回复：

OK F 180

OK

LEFT_PWM=160 RIGHT_PWM=160

BAT=7.82

ERROR UNKNOWN_COMMAND

这样以后你增加：

PID

编码器

超声波

IMU

电池检测

速度闭环

都不需要重新设计整个通信系统。

例如：

String cmd;

void loop() {

if (SerialBT.available()) {

cmd = SerialBT.readStringUntil('\n');

cmd.trim();

if (cmd == "STOP") {

// stopMotor();

SerialBT.println("OK STOP");

}

else if (cmd == "STATUS") {

SerialBT.println("LEFT=0 RIGHT=0");

}

else if (cmd.startsWith("PWM ")) {

int pwm = cmd.substring(4).toInt();

SerialBT.print("PWM=");

SerialBT.println(pwm);

}

}

}

这样实际上已经非常接近一个真正的：

“无线串口监视器”

============================================================

五、方案二：ESP32自己开 Wi-Fi热点 + TCP无线串口

============================================================

推荐指数：

★★★★★

这是我认为非常值得你长期使用的一种方案。

架构如下：

Wi-Fi

电脑/手机  <-------------------->  ESP32

|

|

L298N

/     \

左电机   右电机

最关键的一点是：

不需要路由器。

ESP32 自己可以变成一个 Wi-Fi 热点。

例如：

ESP32-CAR

你的电脑打开 Wi-Fi，就能够看到：

ESP32-CAR

连接以后可以形成：

电脑

192.168.4.x

↓ Wi-Fi

ESP32

192.168.4.1

============================================================

六、在 ESP32 上建立一个 TCP Server

============================================================

例如：

ESP32 IP：

192.168.4.1

TCP 端口：

3333

于是：

192.168.4.1:3333

就相当于一个：

“网络版串口”

基础程序可以这样写：

#include <WiFi.h>

const char* ssid = "ESP32-CAR";

const char* password = "12345678";

WiFiServer server(3333);

WiFiClient client;

void setup() {

Serial.begin(115200);

WiFi.softAP(ssid, password);

Serial.print("ESP32 IP: ");

Serial.println(WiFi.softAPIP());

server.begin();

Serial.println("TCP Server started");

}

void loop() {

// 等待电脑连接

if (!client || !client.connected()) {

client = server.available();

if (client) {

client.println("ESP32 CAR CONNECTED");

client.println("Commands: F B L R S STATUS");

}

}

// 接收电脑发送的数据

if (client &&

client.connected() &&

client.available()) {

String cmd =

client.readStringUntil('\n');

cmd.trim();

if (cmd == "F") {

// forward();

client.println("OK FORWARD");

}

else if (cmd == "B") {

// backward();

client.println("OK BACKWARD");

}

else if (cmd == "L") {

// left();

client.println("OK LEFT");

}

else if (cmd == "R") {

// right();

client.println("OK RIGHT");

}

else if (cmd == "S") {

// stopMotor();

client.println("OK STOP");

}

else if (cmd == "STATUS") {

client.println(

"LEFT_PWM=0 RIGHT_PWM=0"

);

}

else {

client.println(

"ERROR UNKNOWN COMMAND"

);

}

}

}

============================================================

七、电脑怎么把它当成“串口监视器”？

============================================================

其实你不一定非要使用：

Arduino Serial Monitor

因为 TCP 本身已经可以实现：

输入数据

以及：

查看输出数据

也就是说：

Serial Monitor

可以变成：

TCP Terminal

整个过程：

电脑输入文字

↓

通过 Wi-Fi 发送

↓

ESP32 接收

↓

ESP32 处理

↓

ESP32 返回数据

↓

电脑显示

例如在 Linux / macOS 中可以使用：

nc 192.168.4.1 3333

连接以后：

ESP32 CAR CONNECTED

Commands:

F B L R S STATUS

输入：

F

ESP32：

OK FORWARD

输入：

STATUS

ESP32：

LEFT_PWM=180 RIGHT_PWM=180

输入：

S

ESP32：

OK STOP

这基本就是：

“无线串口监视器”

============================================================

八、甚至可以自己写一个无线串口监视器

============================================================

例如电脑使用 Python：

import socket

import threading

ESP32_IP = "192.168.4.1"

PORT = 3333

sock = socket.socket(

socket.AF_INET,

socket.SOCK_STREAM

)

sock.connect(

(ESP32_IP, PORT)

)

def receive():

while True:

try:

data = sock.recv(1024)

if not data:

break

print(

data.decode(),

end=""

)

except:

break

threading.Thread(

target=receive,

daemon=True

).start()

while True:

command = input()

sock.sendall(

(command + "\n").encode()

)

运行以后：

F

OK FORWARD

PWM 180

OK PWM=180

STATUS

L=180 R=180

STOP

OK STOP

这实际上就是你自己做出来的：

Wireless Serial Monitor

============================================================

九、方案二为什么特别适合你的两驱小车？

============================================================

因为这个方案不需要额外购买任何模块。

系统只有：

电脑

↓

Wi-Fi

↓

ESP32

↓

L298N

↓

左右电机

不需要：

USB 数据线

HC-05

ESP-01

无线串口模块

额外 Wi-Fi 模块

云服务器

甚至不一定需要路由器。

因为 ESP32 自己就能建立热点。

而且扩展性非常强。

今天你可能只需要：

F

B

L

R

STOP

以后可以使用：

SET_PWM 180 185

再以后：

SET_PID 1.2 0.3 0.01

再以后：

ENCODER?

ESP32 返回：

LEFT=15281

RIGHT=15302

再以后：

SPEED?

ESP32：

LEFT_RPM=118

RIGHT_RPM=120

所以你现在解决的其实不仅仅是：

“25cm USB 数据线太短”

而是给整辆小车建立：

“无线调试通信系统”

============================================================

十、方案三：ESP32连接现有 Wi-Fi / 手机热点 / 电脑热点

============================================================

推荐指数：

★★★★★

方案二里面：

ESP32 = Wi-Fi热点

电脑 = 客户端

方案三则是：

路由器/手机/电脑 = Wi-Fi热点

ESP32 = 客户端

电脑 = 客户端

例如：

手机热点

/       \

/         \

ESP32          PC

或者：

家里路由器

/       \

/         \

ESP32          PC

ESP32 和电脑只需要位于同一个局域网。

程序例如：

#include <WiFi.h>

const char* ssid =

"YourWiFi";

const char* password =

"12345678";

WiFiServer server(3333);

void setup() {

Serial.begin(115200);

WiFi.begin(

ssid,

password

);

while (

WiFi.status()

!= WL_CONNECTED

) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println();

Serial.print("IP: ");

Serial.println(

WiFi.localIP()

);

server.begin();

}

void loop() {

WiFiClient client =

server.available();

if (client) {

while (

client.connected()

) {

if (

client.available()

) {

String command =

client.readStringUntil(

'\n'

);

command.trim();

client.print(

"ESP32 received: "

);

client.println(

command

);

}

}

}

}

============================================================

十一、ESP32 SoftAP 和 STA 怎么选择？

============================================================

比较如下：

项目                 ESP32 SoftAP       ESP32 STA

------------------------------------------------------

路由器               不需要             通常需要热点

户外测试             非常好             手机热点也可以

使用简单             ★★★★★              ★★★★

电脑保持互联网       一般不方便         更方便

IP固定               比较容易           可能动态变化

实验室长期使用       ★★★★               ★★★★★

操场/走廊跑车        ★★★★★              ★★★★

所以我建议：

在家里、宿舍、实验室：

ESP32

↓

家里 Wi-Fi

↑

电脑

使用：

STA模式

如果是在：

操场

走廊

教室地面

户外

机器人比赛场地

可以直接：

ESP32自己开热点

↓

电脑连接ESP32

使用：

SoftAP

更加高级一点可以设计：

ESP32启动

↓

尝试连接家里 Wi-Fi

↓

连接成功？

┌────────────┐

│            │

是            否

│            │

↓            ↓

STA        开启SoftAP

于是：

在家自动连接家里的 Wi-Fi。

带出去以后，如果连接不到家里的 Wi-Fi：

自动创建：

ESP32-CAR

这个体验会非常好。

============================================================

十二、方案四：ESP32直接开一个控制网页

============================================================

推荐指数：

★★★★★

这是非常适合机器人小车的最终形态之一。

你以后甚至不需要打开：

Arduino Serial Monitor

而是浏览器输入：

192.168.4.1

然后出现一个网页：

┌──────────────────────────────────┐

│                                  │

│          ESP32 CAR DEBUG         │

│                                  │

│  Left PWM  : 180                 │

│  Right PWM : 176                 │

│  State     : FORWARD             │

│                                  │

│             ↑ Forward            │

│                                  │

│       ← Left      Right →        │

│                                  │

│             ↓ Reverse            │

│                                  │

│            [ STOP ]              │

│                                  │

│----------------------------------│

│                                  │

│ Terminal                         │

│                                  │

│ > STATUS                         │

│                                  │

│ L=180 R=176                      │

│                                  │

│ >                                │

│                                  │

└──────────────────────────────────┘

这样你的：

手机

平板

电脑

都可以控制小车。

而且不需要安装 APP。

系统结构：

手机/电脑

↓

浏览器

↓

Wi-Fi

↓

ESP32 Web Server

↓

控制程序

↓

L298N

↓

电机

============================================================

十三、WebSocket 为什么非常适合机器人小车？

============================================================

普通 HTTP 比较像：

网页：

“ESP32，请告诉我速度。”

ESP32：

“180”

过一会网页再次请求：

“再告诉我速度。”

ESP32：

“182”

也就是说网页需要不断主动询问。

但是 WebSocket 是：

网页

↑

↓

长期连接

↑

↓

ESP32

ESP32 可以主动不断发送数据。

例如：

T=10523,L=180,R=182

T=10573,L=179,R=181

T=10623,L=181,R=180

T=10673,L=180,R=181

于是网页可以实时显示：

PWM

编码器

RPM

IMU

超声波距离

PID误差

电池电压

小车状态

例如：

Left RPM  : 118.6

Right RPM : 119.2

Target RPM: 120

PID Error : 1.4

PWM L     : 176

PWM R     : 180

这对于机器人调试非常有用。

============================================================

十四、最终甚至可以做成这种开发架构

============================================================

┌──────────────────┐

│                  │

│      Laptop      │

│                  │

│  Web Terminal    │

│                  │

│  OTA Upload      │

│                  │

│  Live Plot       │

│                  │

└────────┬─────────┘

│

│

Wi-Fi

│

│

┌────────▼─────────┐

│                  │

│      ESP32       │

│                  │

│ Command Parser   │

│                  │

│ Motor Control    │

│                  │

│ Telemetry        │

│                  │

└───────┬───┬──────┘

│   │

│   │

L298N Sensors

/   \

/     \

Motor       Motor

到这里以后：

USB 数据线

基本就退出日常开发流程。

============================================================

十五、方案五：BLE UART

============================================================

推荐指数：

★★★★

这个方案尤其适合：

ESP32-C3

ESP32-S3

因为它们没有 Bluetooth Classic SPP。

但是它们支持：

BLE

BLE 全称：

Bluetooth Low Energy

可以设计：

ESP32

│

├── RX Characteristic

│

│      手机 → ESP32

│

│

└── TX Characteristic

ESP32 → 手机

也就是模拟一个：

BLE UART

例如手机发送：

F 180

ESP32 收到以后执行。

ESP32 返回：

OK F 180

BLE 也能够实现：

双向数据通信。

============================================================

十六、BLE 和 Bluetooth SPP 有什么区别？

============================================================

Bluetooth Classic SPP：

Bluetooth

↓

Serial Stream

使用体验非常接近：

Serial.read()

Serial.print()

所以非常简单。

但是 BLE 的结构是：

Bluetooth LE

↓

GATT

↓

Service

↓

Characteristic

因此 BLE 程序通常比 SPP 稍微复杂。

所以如果你使用：

普通 ESP32-WROOM-32

建议：

Bluetooth SPP

而不是为了无线串口专门折腾 BLE。

如果是：

ESP32-C3

ESP32-S3

那么优先考虑：

Wi-Fi TCP

其次：

BLE UART

============================================================

十七、方案六：UDP无线通信

============================================================

推荐指数：

★★★

ESP32 也可以使用：

UDP

结构：

PC ───── UDP ─────> ESP32

PC <──── UDP ────── ESP32

优点：

延迟低

代码简单

没有复杂的 TCP 建连

非常适合高速遥测数据

例如 ESP32 每隔 10ms 发送：

t=1200,left=180,right=179

t=1210,left=181,right=180

t=1220,left=180,right=180

t=1230,left=180,right=181

这种数据非常适合 UDP。

比如：

IMU

编码器

速度

PID误差

角速度

但是 UDP 有一个非常重要的问题：

“不保证每一个数据包都能够到达。”

例如电脑发送：

STOP

理论上可能发生：

PC发送STOP

↓

UDP数据包丢失

↓

ESP32没有收到

↓

小车继续运动

所以控制小车时：

STOP

Emergency Stop

重要参数修改

不能单纯依赖没有确认机制的 UDP。

如果使用 UDP，可以增加：

序列号

ACK确认

重复发送

超时机制

但这样复杂度就开始增加。

因此：

UDP 非常适合：

实时遥测

不建议你把第一版小车的主要控制系统完全建立在 UDP 上。

============================================================

十八、ESP-NOW

============================================================

ESP-NOW 是 ESP32 一个非常厉害的无线通信方式。

但是对于你现在这个需求：

不太推荐。

因为你的需求本质上是：

电脑

⇅

ESP32小车

而电脑通常不能像普通 Wi-Fi TCP 一样直接作为 ESP-NOW 设备。

最后经常变成：

电脑

↓

USB

↓

ESP32 #1

↓

ESP-NOW

↓

ESP32 #2

↓

小车

于是你又需要：

第二块 ESP32

以及：

USB 数据线

这违背了你：

“不购买额外模块”

以及：

“摆脱 USB 线”

的目标。

所以当前项目没必要优先考虑 ESP-NOW。

============================================================

十九、真正摆脱数据线最关键的一步：OTA

============================================================

这是非常重要的。

假设你现在已经能够 Bluetooth 控制小车了。

小车放在地上。

你测试以后发现代码中的：

PWM = 180;

需要修改成：

PWM = 160;

如果没有 OTA：

你还是必须：

拿回小车

↓

插USB

↓

上传程序

↓

拔USB

↓

重新放地上

这样数据线问题其实只解决了一半。

OTA：

Over-The-Air

就是：

无线烧录程序。

过程变成：

修改代码

↓

编译

↓

生成新的固件

↓

Wi-Fi

↓

上传到ESP32

↓

ESP32更新Flash

↓

ESP32自动重启

↓

运行新程序

完全不需要把车拿回来插数据线。

============================================================

二十、普通 ESP32 我推荐的组合

============================================================

如果你的 ESP32 是：

ESP32-WROOM-32

或者普通 ESP32 DevKit

可以使用：

Bluetooth SPP

+

Wi-Fi OTA

Bluetooth 负责：

命令

调试

日志

参数修改

Wi-Fi 负责：

无线烧录新程序

这个方案最大的优点：

Bluetooth 调试非常简单。

============================================================

二十一、我更加推荐的长期架构

============================================================

Wi-Fi SoftAP / STA

│

├── TCP

│    无线调试终端

│

├── HTTP

│    网页控制

│

├── WebSocket

│    实时遥测

│

└── OTA

更新程序

也就是：

所有功能统一走 Wi-Fi。

比如：

192.168.4.1:3333

TCP Debug Console

192.168.4.1

Web Control Panel

192.168.4.1/ws

WebSocket Telemetry

192.168.4.1/update

OTA Firmware Upload

于是你的电脑访问：

192.168.4.1

就能够：

控制小车

连接：

192.168.4.1:3333

就能够：

无线调试

访问：

/update

就能够：

更新程序

这才是真正意义上的：

ESP32 无线开发小车

============================================================

二十二、各种方案综合比较

============================================================

方案                        双向数据    无路由器    延迟      难度      通用性    推荐

-----------------------------------------------------------------------------------

Bluetooth Classic SPP       是          是          低        很低      一般      ★★★★★

Wi-Fi SoftAP + TCP           是          是          低        低        极高      ★★★★★

Wi-Fi STA + TCP              是          需要热点    低        低        极高      ★★★★★

Wi-Fi + WebSocket            是          是          低        中        极高      ★★★★★

BLE UART                     是          是          中低      中        高        ★★★★

UDP                          是          是          很低      低        高        ★★★

ESP-NOW                      是          是          很低      中        对PC较差  ★★

其中 STA 虽然需要热点，但热点可以来自：

家里的路由器

手机热点

电脑热点

所以实际出门测试也没有太大问题。

============================================================

二十三、对于你的 L298N 两驱车，我建议这样设计软件

============================================================

非常建议你不要把程序全部写成：

if (Serial.available()) {

...

}

因为以后换无线通信以后会非常麻烦。

应该设计：

Bluetooth

│

│

TCP ───────── Command Parser ───────── Motor Controller

│

│

WebSocket

也就是说：

无论命令来自：

USB

Bluetooth

TCP

WebSocket

最后统一进入：

processCommand(command);

例如：

void processCommand(String cmd) {

cmd.trim();

if (cmd == "F") {

forward();

}

else if (cmd == "B") {

backward();

}

else if (cmd == "L") {

left();

}

else if (cmd == "R") {

right();

}

else if (cmd == "STOP") {

stopMotor();

}

else if (

cmd.startsWith("PWM ")

) {

int value =

cmd.substring(4).toInt();

setMotorPWM(value);

}

}

Bluetooth 收到：

F

调用：

processCommand("F");

TCP 收到：

F

还是调用：

processCommand("F");

WebSocket 收到：

F

依然调用：

processCommand("F");

所以以后更换通信方式：

电机控制代码完全不用改。

这对于机器人项目非常重要。

============================================================

二十四、建议建立自己的命令协议

============================================================

例如：

运动控制：

F

B

L

R

STOP

或者：

MOVE 180 180

MOVE 150 180

这样：

MOVE 180 180

表示：

左轮PWM = 180

右轮PWM = 180

例如：

MOVE 130 180

可能就会形成转弯。

还可以设计：

PWM 180

SPEED 100

PID 1.2 0.3 0.01

STATUS

ENCODER

RESET_ENCODER

BATTERY

STOP

ESP32 返回：

OK

或者：

OK PWM=180

或者：

STATUS:

LEFT_PWM=180

RIGHT_PWM=179

LEFT_RPM=120

RIGHT_RPM=119

BATTERY=7.6V

甚至可以设计：

ERROR INVALID_PWM

例如：

PWM 500

ESP32：

ERROR PWM RANGE 0-255

这样你的通信系统会越来越像真正的机器人控制系统。

============================================================

二十五、无线不等于不需要供电

============================================================

这一点非常容易被忽略。

USB 数据线目前可能同时承担：

USB

│

├── 数据

│

└── 供电

你改成无线以后：

Wi-Fi / Bluetooth

↓

解决了“数据”问题

但是：

ESP32依然需要电。

因此你的车载系统最终需要类似：

Battery

│

│

├────────── L298N

│             │

│             ├── 左电机

│             │

│             └── 右电机

│

└────────── ESP32供电

同时：

ESP32 GND

需要和：

L298N GND

保持正确的公共参考地。

也就是通常所说的：

共地。

例如：

ESP32 GND

│

└──────── L298N GND

但是需要特别提醒：

不要因为看到 L298N 板上有一个：

5V

就直接乱接 ESP32。

因为还要考虑：

你的电池电压

L298N 模块具体版本

板载 5V 稳压器

ESP32开发板输入电压

L298N 的 5V_EN 跳帽状态

所以供电部分一定要根据你的：

电池型号

电池电压

ESP32开发板型号

L298N模块

具体判断。

============================================================

二十六、电机会严重干扰 ESP32

============================================================

你以后无线测试时，很可能会遇到一种情况：

ESP32 放桌面测试：

完全正常。

一启动电机：

ESP32 重启。

或者：

Wi-Fi掉线。

或者：

Bluetooth断开。

这时候不要立刻认为：

Wi-Fi代码有BUG。

很多时候真正原因是：

电机启动电流太大

电池电压瞬间下降

电源噪声

电机电磁干扰

ESP32供电不稳定

尤其 ESP32 开启 Wi-Fi 的时候，本身也会出现较明显的瞬时电流变化。

所以：

电机启动

+

ESP32 Wi-Fi

对供电提出的要求会比：

ESP32 单独放桌面

高很多。

如果出现：

一启动电机 ESP32 就重启

优先检查：

供电

共地

启动电流

电池能力

电源压降

电机干扰

而不是第一时间怀疑：

TCP

Bluetooth

WebSocket

============================================================

二十七、“永远不用数据线”实际上不能做到绝对 100%

============================================================

日常开发完全可以做到：

调试 → 无线

控制 → 无线

日志 → 无线

烧录 → OTA

也就是说：

绝大部分时候完全不需要插 USB。

但是第一次建立 OTA 系统一般仍然需要：

USB烧进去一次。

另外，如果以后你写了一个严重错误程序。

例如程序一启动就：

崩溃

重启

死循环

Wi-Fi启动失败

那么 OTA 也可能进不去。

例如：

ESP32启动

↓

程序Crash

↓

重新启动

↓

再次Crash

↓

Wi-Fi来不及建立

↓

OTA无法连接

这种时候：

物理 USB / 串口

仍然是最终救援方式。

所以工程上更加准确的目标应该是：

“让 USB 从日常开发工具，变成最后救援工具。”

而不是：

“以后世界上任何情况下都绝对不碰 USB。”

这才是合理的设计。

============================================================

二十八、针对你现在马上要做落地测试的情况

============================================================

如果你的 ESP32 是：

ESP32-WROOM-32

普通 ESP32

我建议你今天首先做：

第一阶段：

Bluetooth SPP

结构：

电脑/手机

⇅

Bluetooth

⇅

ESP32

⇅

L298N

⇅

左右电机

先实现：

F

B

L

R

STOP

PWM xxx

STATUS

这样可以最快解决：

25cm数据线不够长

的问题。

============================================================

二十九、第二阶段

============================================================

等 Bluetooth 能够正常控制以后，可以升级：

Wi-Fi SoftAP

+

TCP Terminal

系统变成：

电脑

⇅

Wi-Fi

⇅

ESP32

⇅

L298N

⇅

Motor

电脑可以使用：

TCP Terminal

给 ESP32 发送：

F

ESP32：

OK FORWARD

发送：

STATUS

ESP32：

LEFT_PWM=180

RIGHT_PWM=180

============================================================

三十、第三阶段

============================================================

加入：

Web 控制页面

WebSocket

OTA

形成：

Wi-Fi

│

├── TCP Terminal

│

├── Web Control

│

├── WebSocket Telemetry

│

└── OTA

这就是完整的：

ESP32无线机器人开发系统。

============================================================

三十一、如果让我替你选择最终方案

============================================================

我的选择是：

ESP32 SoftAP + TCP无线终端 + WebSocket + OTA

原因是它能够一次解决：

无线控制                 支持

ESP32输出日志             支持

电脑向ESP32发送命令       支持

手机发送命令             支持

实时遥测                 支持

网页控制                 支持

无线调PID                支持

无线修改PWM              支持

无线查看编码器           支持

无线烧录程序             支持

不需要路由器             支持

不购买额外扩展模块       支持

因此非常适合：

ESP32 + L298N + 两驱机器人小车

============================================================

三十二、我建议你的最终发展路线

============================================================

现在：

Bluetooth SPP

↓

快速摆脱25cm数据线

↓

下一步：

Wi-Fi TCP Console

↓

再下一步：

Web Dashboard

↓

加入：

WebSocket

↓

最后：

OTA

最终结构：

┌──────────────────────┐

│                      │

│       PC/手机        │

│                      │

│   TCP Terminal       │

│                      │

│   Web Dashboard      │

│                      │

│   OTA Upload         │

│                      │

└──────────┬───────────┘

│

│

Wi-Fi

│

│

┌─────────▼─────────┐

│                   │

│       ESP32       │

│                   │

│  Command Parser   │

│                   │

│  Motor Control    │

│                   │

│  Telemetry        │

│                   │

│  OTA              │

│                   │

└────────┬──────────┘

│

│

L298N

/     \

/       \

左电机       右电机

这条路线的优点是：

第一步就能够解决你现在的问题。

后面的每一步又都可以在前一步基础上继续升级。

不会出现：

“之前写的通信代码全部废掉重新写”

这种情况。

============================================================

最终建议总结

============================================================

如果你使用普通 ESP32-WROOM-32：

现在最快：

Bluetooth Classic SPP

长期推荐：

Wi-Fi SoftAP + TCP

最终推荐：

Wi-Fi SoftAP / STA

+

TCP Terminal

+

WebSocket

+

Web Dashboard

+

OTA

如果你使用 ESP32-S3 / ESP32-C3：

因为没有 Bluetooth Classic SPP，

建议优先：

Wi-Fi SoftAP + TCP

或者：

BLE UART

其中对于你的两驱机器人小车：

Wi-Fi TCP 是最稳妥、最通用、扩展性最强的长期主线。

最终目标不是简单地：

“找一个无线方法代替25cm USB线”

而应该变成：

“给整辆机器人建立一套完整的无线开发、调试、控制和升级系统。”

这样以后：

小车在地面跑

你坐在桌子前

就可以直接：

查看 ESP32 日志

发送控制指令

修改 PWM

调 PID

查看编码器

查看传感器

观察速度

控制运动

紧急停车

上传新程序

绝大多数情况下：

完全不需要把小车拿回来插数据线。

最终让：

USB 数据线

从：

“每天必须使用”

变成：

“只有系统彻底出问题时才用于救援”。

这才是我认为最适合 ESP32 两驱小车的无线开发方案。