ESP32 + Hiwonder 双电机小车
速度过快与行驶过量的解决方案

针对 8V / 1.5A 台式电源测试场景的多种方案整理

可以从 软件限速、减速停车、编码器闭环、供电调整、机械降速 几个方向解决。对你这种 ESP32 + 两个直流电机的小车，我最推荐的是“PWM限速 + 加减速曲线”，如果电机带编码器，再进一步做“编码器距离闭环”。

先处理你现在的 8V / 1.5A 电源

8V 本身是否合适取决于你的 Hiwonder 电机具体型号。Hiwonder 有 3–12V 的 TT 电机，也有额定 12V 的 520 编码电机，所以不能仅凭品牌判断最佳供电电压。其部分电机驱动板本身支持 3–12V，但仍要求根据所接电机选择电压。

参考：Hiwonder Accessory Motor & Wheel

1.5A 不建议作为限速参数。你可以观察台式电源：

正常运行时应该主要处于 CV 恒压模式。

如果一起步就跳到 CC 恒流模式，说明 1.5A 限制已经参与了电机控制。

两个电机起步时如果撞上 1.5A 限流，电压可能下降；转起来以后电流下降、电压重新升到 8V，于是就可能出现“突然加速”。

所以首先建议你做一个实验：把车架起来，分别启动一个电机、两个电机，再把车放地上运行，观察 电压、电流和 CC/CV 指示灯。

不要直接把限流调得非常大。正确做法是根据 电机堵转电流、驱动板允许电流、电源能力 来定。你把具体电机型号和驱动板型号发我，我可以进一步算合适范围。

方案一：直接限制 PWM —— 最简单，优先做

如果现在代码类似：

motorLeft(255);
motorRight(255);

不要让它长期跑 100% PWM，可以先限制到例如：

motorLeft(100);
motorRight(100);

如果使用 8-bit PWM：

255 = 100%

128 ≈ 50%

102 ≈ 40%

77 ≈ 30%

建议第一次直接试：

30%
40%
50%

找到一个既能稳定起步，又不会太快的值。

ESP32 自身的 LEDC 外设可以输出 PWM；当前 Arduino-ESP32 API 可以使用 ledcAttach(pin, freq, resolution) 配置，并用 ledcWrite(pin, duty) 修改占空比。

参考：Arduino-ESP32 LEDC API

例如，如果你的电机驱动是普通的 DIR + PWM：

#define PWM_L 25
#define DIR_L 26

#define PWM_R 27
#define DIR_R 14

void setup() {
    pinMode(DIR_L, OUTPUT);
    pinMode(DIR_R, OUTPUT);

    // 20 kHz, 8 bit
    ledcAttach(PWM_L, 20000, 8);
    ledcAttach(PWM_R, 20000, 8);
}

void forward(int speed) {
    digitalWrite(DIR_L, HIGH);
    digitalWrite(DIR_R, HIGH);

    speed = constrain(speed, 0, 255);

    ledcWrite(PWM_L, speed);
    ledcWrite(PWM_R, speed);
}

void stopMotor() {
    ledcWrite(PWM_L, 0);
    ledcWrite(PWM_R, 0);
}

void loop() {
    forward(100);      // 约 39% PWM
    delay(1000);

    stopMotor();
    delay(2000);
}

ESP32 Arduino 3.x 的 LEDC API 与旧版有所变化，旧代码里经常出现的 ledcSetup() / ledcAttachPin() 已被新的 ledcAttach() API 替代。

参考：Arduino-ESP32 2.x → 3.0 Migration Guide

优点：不增加硬件，马上能试。

缺点：仍属于开环。电机负载、地面摩擦、轮胎、供电变化以后，同一个 PWM 对应的实际速度还是会变化。

方案二：不要瞬间全速，增加“软启动 + 软停车”

这个非常适合你现在的问题。

不要：

0 → 50% → 0

而改成：

0%
↓
20%
↓
25%
↓
30%
↓
35%
↓
40%

......

40%
↓
35%
↓
30%
↓
25%
↓
20%
↓
0%

比如：

void smoothForward(int targetSpeed) {
    for (int pwm = 50; pwm <= targetSpeed; pwm += 5) {
        forward(pwm);
        delay(20);
    }
}

void smoothStop(int currentSpeed) {
    for (int pwm = currentSpeed; pwm >= 0; pwm -= 5) {
        forward(pwm);
        delay(20);
    }

    stopMotor();
}

例如目标：

smoothForward(110);

delay(700);

smoothStop(110);

这会显著减少“突然冲出去”的情况。

但这里还存在一个问题：

如果你要求停车距离特别准，软停车会增加停车距离。

所以比较好的控制实际上是：

起步
 │
 ▼
低 PWM
 │
 ▼
逐渐加速
 │
 ▼
正常速度
 │
 ▼
接近目标
 │
 ▼
提前减速
 │
 ▼
低速爬行
 │
 ▼
目标位置
 │
 ▼
制动

也就是机器人中常见的梯形速度规划思路。

方案三：接近目标的时候提前降速

假如你现在想让车前进 1 秒，然后停车：

forward(130);
delay(1000);
stopMotor();

这种方法非常容易冲过头。

可以改成：

forward(110);
delay(700);

forward(70);    // 提前减速
delay(200);

forward(50);    // 最后低速
delay(100);

stopMotor();

也就是把运动过程拆成：

0~70%路程       中速
70~90%路程      低速
90~100%路程     很低速

实际数字需要根据你的车调。

例如你可以先尝试：

正常：PWM = 100
减速：PWM = 70
最后：PWM = 50

不要一开始追求特别低的 PWM，因为直流减速电机存在一个“最低可靠启动 PWM”。例如 PWM=25 可能根本转不动，而 PWM=50 才开始转，这需要实际测出来。

方案四：如果你的 Hiwonder 电机有编码器，强烈推荐用编码器

这是从根本上解决“走多了”的办法。

如果你的 Hiwonder 电机后面有类似：

Motor+
Motor-
Encoder VCC
Encoder GND
Encoder A
Encoder B

那么大概率就是 Hall 编码器电机。

Hiwonder 官方的编码电机方案本身就支持读取累计编码器脉冲，并明确给出了利用编码器脉冲和轮径计算移动距离的方法：

L = (P / U) × π × D

其中：

P = 当前累计脉冲数

U = 车轮转一圈对应的脉冲数

D = 轮子直径

L = 实际移动距离

官方还建议不知道 U 时，可以让轮子转 10 圈，测总脉冲后取平均。

参考：Hiwonder Black Mecanum Wheel Chassis - Arduino Checked

例如：

轮子直径 D = 65 mm

车轮转一圈：
U = 1320 pulse

假设目标：

L = 500 mm

那么：

目标编码器数
Ptarget = 500 / (π × 65) × 1320

得到目标编码器数以后，就不再写：

delay(1000);

而是：

while (encoderCount < targetCount) {
    forward(...);
}
stopMotor();

这样控制目标从：

“电机运行 1 秒钟”

变成：

“车轮真的转了这么多圈。”

准确性会高很多。

方案五：编码器 + 提前减速，这是我最推荐的方案

如果你要求停车比较准，可以做三段速度。

假设：

目标 = 5000 pulse

那么：

if (count < 3500) {
    speed = 110;
}
else if (count < 4500) {
    speed = 75;
}
else {
    speed = 50;
}

完整思路：

while (count < targetCount) {

    int remain = targetCount - count;

    if (remain > 1500) {
        forward(110);
    }
    else if (remain > 500) {
        forward(75);
    }
    else {
        forward(50);
    }
}

stopMotor();

这样车会变成：

███████████████████
       正常行驶

                 █████
                 减速

                      ██
                    慢慢靠近

                       |
                    目标点

这通常会比：

高速───────────────突然断电

精确得多。

方案六：使用 Hiwonder 编码器驱动板自身的闭环速度控制

如果你用的正好是 Hiwonder 四路编码电机驱动板，那事情更简单。

官方文档里这个板子提供两种模式：

寄存器 31
MOTOR_FIXED_PWM_ADDR
固定 PWM，开环
范围 -100 ~ 100

以及：

寄存器 51
MOTOR_FIXED_SPEED_ADDR
固定速度，闭环
单位为 pulses / 10 ms

还可以通过累计编码器寄存器获得运动脉冲数。

参考：Hiwonder Black Mecanum Wheel Chassis - Arduino Checked

所以如果你的硬件就是这一款，我建议：

不要主要使用 MOTOR_FIXED_PWM_ADDR，改成 MOTOR_FIXED_SPEED_ADDR。

因为：

PWM = 30

实际上是在说：

给电机这么多功率。

而：

速度 = 20 pulses / 10 ms

是在说：

我要这个实际转速。

如果电机突然变轻、地面摩擦发生变化，闭环会自己调整 PWM，把速度拉回来。Hiwonder 官方示例也明确区分了固定 PWM 的开环控制和固定速度的闭环控制。

如果你的型号就是这块板，我可以直接按 ESP32 + Wire/I²C 给你写对应程序。

方案七：主动刹车，而不是单纯 PWM=0

这个是很多小车“冲过头”的另一个原因。

例如高速运行：

──────→

突然：

PWM = 0;

实际上电机和车轮因为惯性还会继续：

──────→ ·····→

所以停车位置就超过目标。

如果你的 H 桥支持 Brake 模式，可以让电机进入电气制动，而不是自由滑行。

不同驱动芯片的：

IN1
IN2
PWM

逻辑不同，所以这里不要随便把两个输入都拉高/拉低，需要看你具体 Hiwonder 驱动板的电路。

还有一种方式是短时间反向：

前进
↓
PWM=0
↓
非常短暂反向 PWM
↓
停止

例如：

forward(80);

// 到达停止条件
stopMotor();

delay(5);

// 非常短时间低功率反向
backward(40);
delay(30);

stopMotor();

但我不建议你现在直接使用这个方法。因为瞬间反向会产生较大的电流，尤其你还是台式电源 + 1.5A 限流，必须先确认驱动板、电机和电源的能力。

优先选择驱动芯片原生的 Brake 功能。

方案八：降低供电电压

这是最容易理解的硬件方案：

8 V
↓
7 V
↓
6 V

直流电机最高速度一般也会随之下降。

它可以作为辅助方案，但我不会把它作为第一选择。

因为降低供电电压同时会影响：

起步能力

扭矩

带负载性能

最低可靠 PWM

而且前提是你的实际电机本身允许相应电压。

所以更合理的是：

供电电压 → 根据电机额定参数固定

速度 → PWM / 闭环控制

距离 → 编码器控制

而不是：

距离太远
↓
一直降低电源电压

方案九：机械降速

如果你的小车本身就不需要高速，那么还可以直接换：

更大减速比电机

更小直径轮子

例如同系列：

1:30
→
1:60
→
1:90

减速比增大以后，输出轴速度下降、输出转矩提升。

Hiwonder 的 520 编码电机本身就提供不同减速比/转速配置，所以如果最终项目是“低速精准移动”，选择更低输出转速的减速电机通常比让一个高速电机长期运行在极低 PWM 更容易控制。

参考：Hiwonder Hall Encoder DC Geared Motor

如果这是我的小车，我会这样改

按下面顺序做，基本不需要一次性改很多东西：

第一阶段：马上能解决大部分问题

台式电源
8V
│
├── 不靠1.5A限流控制速度
│
▼
电机驱动
│
├── PWM最大限制到约 35~50%
│
▼
电机

先从：

PWM 30%
PWM 40%
PWM 50%

测试。

同时使用：

软启动 300~500 ms
+
停车前提前减速

这里的 300–500 ms 只是一个适合开始调试的经验起点，不是固定参数。

第二阶段：如果有编码器

升级成：

ESP32
 │
 ├── 读取左编码器
 │
 ├── 读取右编码器
 │
 ├── 控制左电机 PWM
 │
 └── 控制右电机 PWM
          │
          ▼
      实际行驶距离

然后：

剩余距离 > 30%
        ↓
      中速

剩余 30%~10%
        ↓
      减速

剩余 < 10%
        ↓
      低速

达到目标
        ↓
       刹车

这会比用时间控制可靠得多。

第三阶段：要求更高再做 PID

最终可以做两个闭环：

┌──────────────┐
目标速度 → │ 左轮速度 PID │ → 左电机
           └──────▲───────┘
                  │
                编码器

           ┌──────────────┐
目标速度 → │ 右轮速度 PID │ → 右电机
           └──────▲───────┘
                  │
                编码器

然后外面再套一个距离控制：

目标距离
   ↓
计算剩余距离
   ↓
生成目标速度
   ↓
左右速度 PID
   ↓
PWM

这样不仅可以解决跑过头，还能解决两个电机转速不一致导致的跑偏。

我建议你的优先级

| 方案 | 难度 | 改善效果 | 推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 限制 PWM | ★ | ★★★ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 软启动 | ★ | ★★★ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 提前减速 | ★★ | ★★★★ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 降低电压 | ★ | ★★ | ⭐⭐⭐ |
| 主动刹车 | ★★★ | ★★★★ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 编码器测距离 | ★★★ | ★★★★★ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 编码器速度闭环 | ★★★★ | ★★★★★ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| PID + 距离闭环 | ★★★★★ | ★★★★★ | 最终方案 |
| 换大减速比 | ★★ | ★★★★ | 视项目而定 |

就你目前的问题，我建议先做：PWM 限制到 30–50% + 软启动 + 停车前提前减速。如果电机带 Hall 编码器，则直接往“编码器计距离 + 最后 20–30% 距离减速”升级。

另外，你现在的 8V / 1.5A 很值得先查 CC/CV 状态。如果小车起步时台式电源频繁进入 CC，这本身就可能是速度表现时快时慢的重要原因。

如果你把 Hiwonder 电机的照片/型号、驱动板照片/型号、轮子直径，以及现在 ESP32 控制电机的那段代码发给我，我可以直接按照你的现有接线改成一版“两电机同步 + PWM限速 + 缓启动 + 精准停车”的 ESP32 程序。

Hiwonder 电机小车，转速过快、走得距离超标的多种解决方案

现象：同样脉冲 / 同样 PWM，电机转速太高，小车冲出目标距离，距离过冲。硬件：双 Hiwonder 电机（带编码器），TB6612/LL298N 驱动，ESP32/Arduino。

核心根源：PWM 开环输出太大，电机惯性大，断电后还会滑行；脉冲计数闭环调节参数不合适。下面分简单快速方案、闭环控制方案、硬件机械方案，按上手难度排序。

方案 1：直接限制最大 PWM 输出（最简单，不用改控制逻辑）

适用：不想调 PID，快速降最高转速。

不要把 PWM 开到满值，例如原来最大 80，改成最大 40‑55。

cpp

运行

#define MAX_PWM 50  // 限制上限，不要超过这个值输出

注意：Hiwonder 电机 PWM 不要设太低，过低会力矩不足、抖动。

优点：一行代码修改，立刻见效。

缺点：只能整体降速，到达目标位置依然会有惯性滑行，只能减轻不能完全消除过冲。

方案 2：分段减速（梯形速度曲线，强烈推荐）

走到目标脉冲前，提前降速，而不是全速冲到终点直接刹车。

逻辑示例：

距离目标脉冲还剩 N 个脉冲的时候，降低 PWM，低速趋近目标；

剩余极少脉冲时，PWM 降到很小，慢慢蹭到目标；

到达后再刹车。

示例伪代码：

plaintext

target_pulse = 1000

current_pulse = 读取编码器

remaining = target_pulse - current_pulse

if(remaining > 200):

pwm = 60   //全速

elif(remaining > 50):

pwm =30    //中速

else:

pwm =15    //低速趋近

优点：极大减少惯性过冲，不需要完整 PID，代码改动小。

缺点：需要调试 200、50 这些阈值，不同地面摩擦力参数不一样。

方案 3：编码器闭环 PID 速度 + 位置环（根治过冲，最优方案）

你现在应该是：给定脉冲，直接输出固定 PWM（开环），所以转速不受控。

两层环：

位置环：计算当前脉冲距离目标还有多少，输出期望转速；

速度环 PID：根据编码器脉冲速率，动态输出 PWM，强制电机维持设定转速。

关键点：位置靠近终点时，位置环输出的目标速度会自动变小，电机自动慢下来，不会高速撞终点。

优点：可以做到接近无过冲，地面摩擦力变化也自适应。

缺点：需要调 P/I/D 参数；P 太大震荡，P 太小响应慢。

调参提示：

先调速度 PID，保证电机可以稳定维持低速；

再调位置 P；不要给过大的 P 增益，否则会来回震荡。

方案 4：到达目标后主动刹车，而不是直接 PWM 置 0

很多人直接 pwm=0，驱动板相当于悬空，电机自由滑行。

TB6612/LL298N 支持刹车模式（short brake），把电机两端短接，利用反电动势机械制动，抑制滑行。

cpp

运行

//停止不要用PWM=0；调用驱动刹车函数

motor_stop(BRAKE);

⚠️注意：

刹车力度很强，不要长时间刹车；只在到达目标瞬间使用。

粗糙地面效果明显；光滑地面依然有少量滑动。

优点：低成本抑制惯性滑行，配合分段减速效果最好。

缺点：不能解决 “跑的时候转速太快”，只能解决停下那一瞬间的滑行。

方案 5：软件脉冲滤波与死区处理

问题：编码器脉冲跳变太快，采样抖动，导致计算距离不准，误以为还没到继续输出 PWM。

降低你的控制循环频率，不要几千 Hz 疯狂刷新；建议 20‑50Hz 闭环更新。

设置位置死区：如果当前脉冲距离目标已经小于 X 脉冲，直接停止，不再继续调节。

plaintext

if( abs(target‑current) < 8 ){  //死区8个脉冲

motor_stop(BRAKE);

}

优点：避免在终点附近来回抖动震荡。

缺点：会带来一点点位置误差，需要权衡精度。

方案 6：硬件层面（机械改动）

换更大减速比电机：同样 PWM 转速更低，惯性变小。Hiwonder 有不同减速比版本。

减小车轮直径：同样脉冲，小车前进距离变短。

增加小车重量，增加摩擦力，减少滑行。

优点：从根源降低最大速度。

缺点：需要改硬件，成本高。

📋组合推荐（实际项目最有效）

实际调试优先顺序：

限制最大 PWM（快速看效果）

分段减速 + 到达后硬件刹车（大多数小车够用，代码工作量中等）

如果精度要求高，上位置 + 速度双 PID 闭环

排查你日志表格的提示

你表格里 final PWM 固定 80/80，说明你现在是固定 PWM 开环模式，没有根据剩余距离动态降低 PWM，这就是过冲的根源。

f 模式：全速固定 PWM

sync 模式：同步走编码器脉冲

在 sync 模式下，不能一直输出 80，要根据剩余脉冲动态压低 PWM。

如果你需要，我可以给你一份适配 ESP32+TB6612+Hiwonder 编码器电机的可直接复制的伪代码 / 完整示例代码。