你这个现象其实很有诊断价值，因为“架空完全正确，一落地就只走一点点”并不只是普通的轮径误差或左右轮误差。

从你描述的控制方法来看，我会优先怀疑三个问题叠加：

第一，10 ms 运行 → 立刻制动 → 再运行，本身非常不适合有负载的小车；

第二，L298N 在落地启动的大电流条件下压降很大；

第三，如果你是根据编码器脉冲判断“距离已到”，还必须高度怀疑落地后电机噪声导致编码器出现假脉冲。

尤其第三点非常关键：

如果程序真的一直等到编码器达到目标脉冲数才停止，那么即使地面阻力很大，小车原则上应该是“走得更慢、花更久”，而不是“很快结束但实际只走了一点点”。

如果出现后者，就说明：

“程序认为轮子已经走够了”

和

“轮子实际走过的距离”

之间已经脱钩。

下面我从机械、电机、驱动、电源、编码器、软件和控制理论几个维度拆开说。

============================================================

一、你现在的“10 ms 一停”策略，本质上是在不断让电机重新起步

============================================================

这是我认为的第一大问题。

你的想法是：

为了避免最终刹车距离导致左右轮不一致，所以每走 10 ms 就停下来，然后再走 10 ms。

从直觉上似乎可以把运动“切得很碎”，从而提高精度。

但是对于直流减速电机来说，这个策略实际上恰好相反。

架空时：

电机启动

↓

几乎没有外部负载

↓

转子很快开始旋转

↓

轮子转动

所以 10 ms 内确实能产生比较明显的编码器脉冲。

但是落地以后：

电机启动

↓

克服齿轮阻力

↓

克服轮胎静摩擦

↓

克服车体惯性

↓

开始加速

↓

刚要获得速度

↓

你把它刹死

↓

再次从 0 开始

你实际上一直在重复：

0 → 加速 → 0 → 加速 → 0 → 加速……

而不是：

0 → 加速 → 稳定运动 → 减速 → 0

这两个状态完全不一样。

假设你的“停”也是类似 10 ms，那么完整周期约为：

运行 10ms + 停止 10ms

就是大约 50 Hz 的机械启停。

这不是传统意义上的 PWM。

正规的 PWM 是：

几 kHz ～ 几十 kHz

电机机械系统根本来不及在每个 PWM 周期停下来，因此电机看到的是一个平均电压。

而你现在的 10 ms 启停属于：

“机械层面的反复启动与制动”。

============================================================

二、而且你很可能使用的不是“停止”，而是“强制制动”

============================================================

L298 的工作方式这里非常重要。

ST 官方 L298 数据手册明确区分：

Enable = LOW：

Free running motor stop，也就是趋向于自由滑行 / Coast。

Enable = HIGH 且两个方向输入相同：

Fast motor stop，也就是快速制动 / Brake。

假设你的停止代码类似：

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

而：

ENA = HIGH;

那么你不是单纯“不给电”。

你是在做动态制动。

于是变成：

10ms 加速

↓

强行耗掉刚获得的动能

↓

10ms 再启动

↓

再把动能耗掉

↓

再次启动

架空轮子的惯量很小，还勉强能工作。

但是落地以后：

车体质量

+

地面滚动阻力

+

轮胎形变

+

减速箱摩擦

+

静摩擦

全都参与进来了。

因此落地表现可能差一个数量级。

所以：

我非常不建议通过“每 10 ms 刹一次车”解决最终制动距离。

10 ms 很适合作为你的“控制算法刷新周期”，

但不应该是你的“电机机械启停周期”。

这是两个完全不同的概念。

============================================================

三、L298N 在你这个应用里会把问题进一步放大

============================================================

这一点非常容易在架空测试中被忽视。

L298 是老式双极型晶体管 H 桥，不是现代低导通电阻 MOSFET H 桥。

L298 的一个明显问题就是：

电流增大以后，驱动器本身会产生比较大的压降。

例如假设你的电池是：

7.4 V

架空时电机电流很小。

假设驱动器掉：

约 1～2 V

电机还能拿到：

约 5～6 V

轮子跑得很好。

但落地启动时，电机接近堵转状态：

ω ≈ 0

反电动势 ≈ 0

启动电流非常大

于是：

电池电压下降

+

L298 压降上升

+

导线压降

可能导致实际施加到电机上的电压只剩：

3～5 V

甚至更低。

然后你 10 ms 后又马上制动。

这就非常容易导致：

电机刚刚产生足够的启动转矩准备推动车体，你又把它停了。

============================================================

四、这里还有一个“隐藏的高概率问题”：编码器假脉冲

============================================================

这一点我建议你一定检查。

假设你的控制逻辑是：

targetPulse = distance / circumference * pulsePerRev;

while (encoderCount < targetPulse) {

motorRun();

delay(10);

motorStop();

}

motorStop();

如果编码器完全可靠，那么落地后：

负载增大

→ 电机变慢

→ 脉冲产生得更慢

→ 程序运行时间变长

→ 最终仍然达到目标脉冲

所以正常结果应该是：

“距离差不多正确，但是完成时间变长。”

而你现在是：

“程序似乎完成了，但是实际车只走了一点点。”

这就非常值得怀疑：

程序是不是“数到了根本不存在的脉冲”？

落地后电机电流显著增大。

有刷直流电机本身会产生较强的：

换向噪声

反电动势尖峰

电刷火花噪声

地线扰动

然后编码器线如果：

比较长

和电机线并行

没有良好接地

没有滤波

使用软件中断直接数沿

那么非常有可能出现：

真实脉冲：

|____|‾‾‾‾|____|‾‾‾‾|

受到干扰后：

|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|

于是：

轮子真实只转了 100 个脉冲

ESP32 却认为：

“我已经收到 500 个脉冲了！”

然后：

达到目标

→ 停车

实际就只走了一点点。

ESP32 本身其实很适合处理这件事情。

ESP32 有专门的 PCNT（Pulse Counter）硬件脉冲计数外设。

它可以：

1. 硬件统计编码器边沿

2. 进行正反方向计数

3. 配合 A/B 相实现正交编码器

4. 使用 Glitch Filter 过滤很短的毛刺

所以如果你目前是：

attachInterrupt(...)

直接统计编码器脉冲，

我会建议后面考虑改成：

ESP32 PCNT。

============================================================

五、你可以通过一个非常简单的实验把问题快速分类

============================================================

我建议你暂时不要继续调距离算法。

先做下面几个实验。

------------------------------

实验 1：彻底取消 10 ms 启停

------------------------------

先写一个最简单程序：

PWM 固定

两个轮子

连续运行 1 秒

然后停车

不要：

run 10ms

stop

run 10ms

stop

直接：

连续运行

然后落地测试。

如果小车突然恢复正常动力，

基本就已经证明：

“10 ms 反复启动/制动”是主要问题之一。

这是我预测概率最高的结果之一。

============================================================

六、实验 2：把“制动”改成“滑行”

============================================================

假设：

ENA / ENB

连接 ESP32。

不要每 10 ms 使用类似：

IN1 = LOW;

IN2 = LOW;

ENA = HIGH;

而实验性地改成：

ENA = LOW;

也就是让 H 桥 Disable。

如果：

原来的 10ms 制动：

移动很少

但：

10ms 运行 + 10ms 滑行：

明显变好

那就进一步证明：

你之前一直在把小车的动能主动耗掉。

不过即使这样，我仍然不建议保留这种：

10 ms 运行 / 10 ms 滑行

策略。

============================================================

七、实验 3：直接验证“编码器脉冲”和“真实轮子转数”

============================================================

这个实验特别重要。

给轮子做一个明显标记：

白色胶带

或者马克笔

然后程序执行：

目标 = 恰好 1 圈对应的编码器脉冲数

比如你架空测出：

一圈 = 780 pulse

那么：

target = 780;

分别做：

架空测试

落地测试

然后输出：

左编码器最终值

右编码器最终值

你要观察的不是小车走多少，而是：

“编码器显示 780 pulse 时，轮子物理上到底转了几圈？”

结果有三种。

------------------------------

情况 A

------------------------------

编码器：

≈ 780

轮子：

≈ 1 圈

那说明编码器基本没有问题。

问题主要在：

时间换算

控制算法

轮地滑动

等方面。

------------------------------

情况 B

------------------------------

编码器：

≈ 780

轮子只转：

0.1～0.4 圈

那么这几乎就是一个大红灯：

“大量假脉冲。”

优先查编码器信号。

------------------------------

情况 C

------------------------------

电机轴 / 编码器确实转够了，

但是轮子没转够。

那么检查：

轮毂固定

联轴结构

减速箱

齿轮

轴孔

紧固螺钉

如果编码器安装在减速箱电机侧，而轮子端机械结构出现滑动，也会产生：

Encoder 移动 ≠ Wheel 移动

============================================================

八、还有一个非常漂亮的“编码器干扰实验”

============================================================

你甚至可以不用示波器。

例如：

左电机的电源输出断开

左编码器仍然连接 ESP32

让左轮保持完全不转。

然后：

高速运行右电机

观察：

leftEncoderCount

理论上应该：

始终 = 0

如果出现：

0

3

8

17

36

52

……

就说明：

右侧电机产生的 EMI / 地线干扰正在制造左编码器假脉冲。

这个实验非常有价值。

============================================================

九、编码器抗干扰应该这样处理

============================================================

如果发现存在假脉冲，我建议从四层解决。

------------------------------

第一层：软件

------------------------------

ESP32 使用：

PCNT

而不是完全依赖 GPIO ISR。

PCNT 可以直接进行硬件边沿计数，而且可以使用 Glitch Filter。

如果你的编码器是 A/B 两相：

A

B

甚至可以直接做 Quadrature Decoding：

正转 → +

反转 → -

这样以后位置闭环会舒服很多。

------------------------------

第二层：布线

------------------------------

尽量使用：

A + GND 双绞

B + GND 双绞

或者把：

A

B

GND

VCC

组成紧凑线束。

不要让编码器信号线长期紧贴：

Motor+

Motor-

尤其不要与电机线平行走很长距离。

------------------------------

第三层：电源去耦

------------------------------

L298 供电附近建议具有良好的去耦。

例如可以考虑：

470～1000 μF 电解电容

+

100 nF 陶瓷电容

电机端也可以实验性增加：

约 100 nF 陶瓷电容

用于抑制有刷电机产生的高频噪声。

具体值不用一开始追求非常精确。

首先通过实验判断有没有明显改善。

============================================================

十、电源也必须查

============================================================

两台电机同时落地启动，实际接近：

“双电机同时高启动电流”

这正是供电系统最困难的瞬间。

因此你应该实际测：

电池端电压

L298 VS 输入电压

电机两端电压

比较：

架空运行

VS

落地运行

例如假设：

架空：

电池：7.6 V

L298 输入：7.5 V

电机：6.2 V

而落地启动：

电池：6.8 V

L298 输入：6.5 V

电机：3.8 V

那么问题就很清楚了。

此时继续调程序没有太大意义。

你是在：

“用算法试图弥补硬件供电不足。”

============================================================

十一、特别注意你代码里有没有这种逻辑错误

============================================================

这个错误在双编码器小车里非常常见。

例如：

while (leftCount < target && rightCount < target)

{

run();

}

看起来似乎是在说：

“左右都没有达到目标就继续。”

但它的实际效果是：

只要其中任何一个轮子达到 target，循环就退出。

例如：

目标：1000

Left  = 320

Right = 1000

条件：

320 < 1000 && 1000 < 1000

变成：

true && false

于是整个小车：

STOP

如果右编码器恰好又受到干扰疯狂增加，就会出现：

程序瞬间认为完成

小车只走一点点

这和你的现象非常吻合。

如果只是简单目标判断，至少逻辑应该接近：

while (

abs(target - leftCount) > tolerance ||

abs(target - rightCount) > tolerance

)

而且两个电机应该独立控制。

不过最终我不建议使用这种单纯：

while → 到目标 → 停止

的方法。

而是建议采用下面的闭环控制。

============================================================

十二、真正推荐的方案 1：保留 10 ms，但把它变成“控制周期”

============================================================

这个方案对你现有代码改动最小。

你的：

10 ms

实际上是一个很不错的控制周期。

但应该：

每 10 ms：

读取编码器

计算误差

调整 PWM

而不是：

每 10 ms：

刹车

重新启动

整个结构应该变成：

电机：

---------------------------------------------------- 连续运行

↑         ↑         ↑         ↑

10ms      10ms      10ms      10ms

ESP32：

读取编码器

↓

调整 PWM

↓

读取编码器

↓

调整 PWM

↓

读取编码器

↓

调整 PWM

这样电机机械系统保持平滑运动。

============================================================

十三、最简单的“双轮同步控制”

============================================================

定义：

PL = 左轮累计脉冲

PR = 右轮累计脉冲

同步误差：

e = PL - PR

如果：

e > 0

表示：

左轮跑得比右轮多

那么：

左 PWM 降低

右 PWM 提高

例如：

correction = Ksync * (leftCount - rightCount);

pwmLeft  = basePWM - correction;

pwmRight = basePWM + correction;

于是：

左快 → 压左、提右

右快 → 提左、压右

这个控制才真正是在解决：

“两个轮子路程保持一致。”

而不是通过：

“反复刹车避免两个轮子产生误差。”

两者思路完全不同。

============================================================

十四、方案 2：距离控制使用“加速—巡航—减速”

============================================================

你的第二个问题是：

“最后停车会有刹车距离。”

这个问题不应该通过全程不断刹车解决。

应该通过：

运动曲线

解决。

例如目标：

20 cm

可以设计：

0 -------- 5cm ---------------- 15cm -------- 20cm

|   加速   |       匀速          |    减速      |

PWM 大致类似：

___________

/           \

/             \

_______/               \_______

也就是：

前段：

逐渐提高 PWM

中段：

保持 PWM

末段：

逐渐降低 PWM

最后：

一次制动

这叫：

梯形速度规划

比你的：

启动

→ 刹车

→ 启动

→ 刹车

→ 启动

→ 刹车

适合得多。

============================================================

十五、甚至可以直接根据“剩余距离”决定速度

============================================================

你的控制器每 10 ms 算：

当前平均位置

例如：

position = (leftCount + rightCount) / 2.0;

remaining = target - position;

距离很远：

PWM = 高

靠近目标：

PWM 逐渐下降

比如概念上：

剩余 > 30%：

70% PWM

剩余 30%～10%：

50% PWM

剩余 < 10%：

25～35% PWM

达到误差范围：

制动一次

先不要急着 PID。

光是这样，效果通常就会远远超过你现在的：

10 ms 机械启停。

============================================================

十六、方案 3：双电机独立速度 PI / PID

============================================================

如果你希望以后真正做到比较漂亮的：

5 cm

10 cm

20 cm

50 cm

以及：

直线

原地转弯

精确角度

我推荐最终使用：

位置环

↓

目标速度

↓

速度 PI

↓

PWM

↓

电机

↓

编码器

左右各一个。

例如每 10 ms：

deltaL = encoderL - lastEncoderL;

deltaR = encoderR - lastEncoderR;

于是得到左右速度：

vL

vR

再分别：

errorL = targetSpeedL - actualSpeedL

errorR = targetSpeedR - actualSpeedR

PI：

PWM_L = Kp * errorL + Ki * integralL

PWM_R = Kp * errorR + Ki * integralR

然后再叠加一个：

左右同步修正

这就是比较正规的双轮差速车控制架构。

============================================================

十七、最推荐的最终架构其实是三层

============================================================

┌──────────────────────────────┐

│        距离 / 轨迹控制         │

│                              │

│ Target = 20 cm               │

│              ↓               │

│ 剩余距离 → 目标速度            │

└──────────────┬───────────────┘

↓

┌──────────────────────────────┐

│          左右轮同步控制         │

│                              │

│        PL - PR               │

│           ↓                  │

│     修正左右目标速度            │

└──────────────┬───────────────┘

↓

┌──────────────────────────────┐

│         两个独立速度 PI         │

│                              │

│ vLref - vL → PWM_L           │

│ vRref - vR → PWM_R           │

└──────────────┬───────────────┘

↓

L298 / 新驱动器

↓

两个电机

↓

编码器

↑

└────────反馈

这样每一层只解决一个问题。

第一层负责：

“到底还要走多远？”

第二层负责：

“左右是不是一个走得比另一个多？”

第三层负责：

“电机现在是不是达到了要求的速度？”

这比：

每 10 ms 停一次

强很多。

============================================================

十八、你的“停车距离”也可以单独解决

============================================================

例如最终剩余：

2 cm

不要还保持高速。

主动降速：

50% PWM

↓

40%

↓

30%

↓

最低可稳定转动 PWM

到：

目标 - 很小提前量

再：

Fast Brake 10～30 ms

然后：

Enable LOW

让 H 桥进入无驱动 / 滑行状态。

这样制动只发生一次。

不是几十次、几百次。

============================================================

十九、还有一个重要参数：最低启动 PWM 和最低维持 PWM 不一样

============================================================

直流减速电机经常存在这种情况：

静止时：

30% PWM → 不动

40% PWM → 不动

45% PWM → 开始动

但是一旦已经动起来：

30% PWM → 可以继续转

这是静摩擦、齿轮阻力等原因造成的。

所以你可能得到：

启动 PWM = 45%

维持 PWM = 25～30%

那么合理控制方式是：

开始运动：

短时间给予较高 PWM

开始转动以后：

降低到控制器需要的 PWM

而你现在每隔 10 ms 刹停一次，相当于：

“每隔 10 ms 都强迫系统重新经历一次启动 PWM 阈值。”

这就是为什么它在地面上尤其吃亏。

============================================================

二十、轮径误差并不是你当前的主要嫌疑

============================================================

轮子的：

实际周长

和：

π × 标称直径

肯定存在差异。

落地以后还会有：

轮胎压缩

地面材质

打滑

所以最终一定要进行：

“落地标定”。

例如：

理论：100 cm

实际：97 cm

那么可以使用：

校正系数 = 100 / 97

进行校正。

这是很正常的。

但这种误差一般更像：

目标 5 cm  → 实际 4.8 cm

目标 20 cm → 实际 19 cm

目标 100 cm → 实际 96 cm

而不是你描述的：

“本来应该走很多厘米，却只非常微妙地动了一点。”

所以我不会首先去调：

轮径

PPR

周长

那很可能是在修错问题。

============================================================

二十一、如果编码器是 A/B 相，还要确认 PPR、CPR 与 ×4 的定义

============================================================

例如厂家说：

11 PPR

你如果统计：

A 上升沿

是一种结果。

统计：

A 上升沿 + 下降沿

可能会翻倍。

统计：

A/B 全部边沿

又可能达到 ×4。

不过，因为你已经通过架空时实际转一整圈来测：

“每轮一圈多少脉冲”

所以这一项不太像当前主要问题。

实际上：

“实测一圈”

通常比单纯死背厂家 PPR 更可靠。

============================================================

二十二、硬件方面，我会考虑淘汰 L298N

============================================================

不是说 L298N 一定不能做。

你的车当然可以用它跑起来。

但如果目标是：

编码器闭环

低速控制

精确距离

双轮同步

我不会把 L298N 作为首选。

可以考虑现代 MOSFET H 桥，例如：

DRV8833

TB6612FNG

或者根据你的电机堵转电流选择更大电流的 MOSFET H 桥。

不过这里不能直接说：

“买某一个一定行。”

首先必须知道你的 Hiwonder 电机：

额定电压

空载电流

堵转电流

减速比

尤其是：

堵转电流

选驱动器主要看这个。

如果你的电机堵转电流：

3 A / 每只

那么一些小型驱动器同样可能不够。

============================================================

二十三、我给你一个“最快找到真凶”的排查顺序

============================================================

按照这个顺序，不要一上来调 PID：

1.

取消所有 10 ms 停车。

让两个电机连续运行 0.5～1 秒进行落地测试。

2.

如果动力恢复，

基本确认：

10 ms 反复启停策略存在重大问题。

3.

打印左右编码器数值。

让程序执行：

“固定 Encoder Pulse”

而不是：

“固定时间”。

4.

在轮胎上画标记。

对比：

“编码器认为的一圈”

和：

“真实轮子的一圈”。

5.

如果编码器已经到目标，

但真实轮子没转够，

优先检查：

编码器干扰

轮轴 / 轮毂机械滑动。

6.

考虑使用：

ESP32 PCNT + Glitch Filter

代替或者至少对比当前中断计数。

7.

测量落地启动时：

电池电压

L298 VS

电机两端电压。

8.

检查代码中是否存在：

while(left < target && right < target)

这种：

“一边达到目标，全部停止”

的逻辑。

9.

确认你现在所谓：

stop()

到底属于：

ENA = LOW 的滑行

还是：

IN1 == IN2 的快速制动。

10.

最后再进行：

落地轮径 / 距离系数标定。

============================================================

二十四、如果是我来做这台车，我会直接采用这一版方案

============================================================

保留：

ESP32

两个 Hiwonder 编码器减速电机

暂时也可以保留：

L298N

但彻底删除：

走 10ms

停

走 10ms

停

改成：

PWM 连续驱动

↓

每 10ms 读取左右编码器

↓

计算左 / 右速度

↓

计算左右路程差

↓

修正左右 PWM

↓

根据剩余距离逐渐降低目标速度

↓

接近目标

↓

低速爬到目标

↓

只制动一次

ESP32 的 10 ms 定时周期正好可以变成：

“100 Hz 闭环控制器”

而不是：

“100 Hz 机械刹车器”

这是整个设计中最值得改的一点。

============================================================

二十五、目前对各个原因的优先级判断

============================================================

1. 10ms 反复启动 / 制动策略

优先级：★★★★★

原因：

架空 / 落地差异非常符合。

2. 编码器受到电机干扰产生假脉冲

优先级：★★★★★

原因：

如果“编码器到目标但实际距离严重不足”，高度符合。

3. L298N 压降 + 启动电流

优先级：★★★★☆

原因：

落地启动条件下明显恶化。

4. 电池 / 供电电流不足

优先级：★★★★☆

原因：

同样只会在负载明显时暴露。

5. 双轮目标判断代码逻辑错误

优先级：★★★★☆

原因：

&& 等错误可以导致程序极早停止。

6. Fast Brake / Coast 使用错误

优先级：★★★★☆

原因：

你的控制策略对此极其敏感。

7. 编码器 PPR 定义错误

优先级：★★☆☆☆

原因：

架空实测已经正确，因此概率下降。

8. 轮径误差

优先级：★★☆☆☆

原因：

通常只产生百分比误差，不太会导致“只走一点”。

9. 地面打滑

优先级：★★☆☆☆

原因：

有可能，但目前不像首要原因。

10. 机械轮毂 / 轴滑动

优先级：★★☆☆☆

原因：

必须排查，但通常比较容易通过观察发现。

============================================================

二十六、一个非常重要的最终判断

============================================================

这里有一个判断标准非常关键。

如果你的“距离控制”目前其实是：

根据架空时测出的转速

然后把厘米换算成：

“需要执行多少个 10 ms”

那么你实际上仍然属于：

“开环时间控制”。

此时：

第一项——10ms 反复启动 / 制动

几乎可以直接升到最高嫌疑。

因为：

架空转速

根本不能代表：

落地负载状态下的转速。

负载一变化，

你的时间 → 距离关系就完全发生变化。

============================================================

二十七、但如果你是真正使用编码器闭环

============================================================

如果你目前的程序是：

实时读取编码器

↓

一直等待达到目标脉冲

↓

达到以后才停止

那么理论上：

落地负载增加

应该主要导致：

“走得更慢”

而不是：

“走得明显更短”。

如果这种情况下仍然只走一点点，

那么我会把优先级调整成：

第一：

编码器假脉冲

第二：

左右编码器判断中的 && / || 逻辑错误

第三：

轮毂 / 电机轴 / 齿轮等机械滑动

第四：

严重电源压降或者频繁制动导致的异常行为

============================================================

二十八、最终推荐控制思想

============================================================

你最初的目标是：

“保持两个轮子走的速度与路程一致。”

正确的解决方向不是：

把运动切成无数个 10ms 小段，然后每段都停车。

而应该是：

左右轮独立编码器反馈

↓

实时测量左右轮位置和速度

↓

每 10ms 比较一次

↓

哪个轮子快，就降低哪个轮子的 PWM

↓

哪个轮子慢，就提高哪个轮子的 PWM

↓

整个运动过程中电机保持连续运行

↓

接近目标距离时自动减速

↓

最终只停车 / 制动一次

换句话说：

你应该保留：

“10 ms”

但改变它的意义。

原来的 10 ms：

10 ms 是“运动单位”。

建议的 10 ms：

10 ms 是“控制器采样周期”。

这两个概念差别非常大。

最终应该从：

10ms运动

→ 停车

→ 10ms运动

→ 停车

→ 10ms运动

→ 停车

变成：

电机一直连续运动：

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

与此同时 ESP32：

0ms      10ms      20ms      30ms      40ms

│         │         │         │         │

读编码器   读编码器   读编码器   读编码器   读编码器

调PWM      调PWM      调PWM      调PWM      调PWM

这才是编码器真正应该发挥作用的地方。

============================================================

总结

============================================================

根据你目前描述的实验结果：

“架空测试非常准确，但是落地以后只移动非常微妙的一点距离。”

我最优先怀疑的并不是：

轮子周长错误

或者：

编码器一圈脉冲数错误。

因为这些问题通常在架空测试中也会暴露。

真正应该重点调查的是：

① 10ms 反复启动 / 制动导致落地以后无法真正建立速度；

② L298N 在大启动电流时产生明显压降；

③ 电池或者供电系统在落地启动时发生电压跌落；

④ 有刷电机产生 EMI，使编码器在落地大电流条件下出现大量假脉冲；

⑤ 程序中的左右编码器目标判断可能存在 && / || 逻辑问题；

⑥ Brake 与 Coast 使用方式不合理；

⑦ 电机轴、减速箱、轮毂之间存在机械滑动。

最重要的第一步，不是调 PID。

而是做：

“连续运行测试 + 编码器真实转数测试 + 电源电压测试 + 假脉冲测试”。

等这四件事情确认以后，再进入：

PWM 连续驱动

+

100 Hz 编码器采样

+

左右轮同步控制

+

距离减速

+

最终一次制动

这套架构。

如果最终做好以后，你的小车控制结构应该是：

目标距离

↓

距离控制器

↓

目标速度

↓

左右同步控制

↓

左目标速度       右目标速度

↓                ↓

左速度 PI          右速度 PI

↓                ↓

左 PWM             右 PWM

↓                ↓

左电机             右电机

↓                ↓

左编码器           右编码器

└──────反馈───────┘

这才是比较正确的：

ESP32 + 双编码器电机 + 双轮差速小车

控制思路。